| FAGGYAS FLÓRA florafaggyas@gmail.com Középiskolai hallgató Tóth Árpád Gimnázium |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Bíró Vivien mentor, DE TTK

Aspergillus terreus és az itakonsav: egy zöldebb jövőért

Kulcsszavak: Aspergillus terreus; itakonsav; fermentáció; Mangán(II)-effektus

Az Aspergillus terreus kiemelkedő itakonsav-termelő képessége révén kulcsfontosságú az iparban, mivel az itakonsav fenntartható alternatívát nyújt kőolaj alapú vegyületek helyett, elősegítve környezetbarát megoldások fejlesztését.
Kutatásunk fő irányát a mangán-foszfát együttes hatása határozta meg. A Mn(II)-ionok negatív szerepe jól meghatározott, viszont az effektus mélyebb felderítéséhez széleskörű ismertekre van szükség. Irodalmi kutatások alapján kiderült, hogy a Mn2+- ion felvételében bizonyos foszfát transzporterek is szerepet játszanak, így azt a célt tűztük ki, hogy felderítsük a mechanizmust, időprofil alapján meghatározzuk a termelést befolyásoló koncentrációkat, valamint összehasonlítsuk az együttes effektust.
Kísérleteinket az Aspergillus terreus NRRL 1960 törzzsel végezzük. A termeléshez 5 l hasznos térfogatú bioreaktorokat és 500 ml Erlenmeyer lombikokat használunk. Kísérleteink során rendkívül nagy figyelmet biztosítottunk a sterilitás megőrzésére. A fogyott cukor és termelt itakonsav koncentrációkat magas nyomású folyadékkromatográfiával (HPLC) vizsgáltuk.
A Mn2+-limitált kontrol fermentációk során a moláris konverzió 87,3 %- nak adódott. A mangán terhelt fermentációk vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a hozam nem volt olyan magas, mint a kontrol Mangán(II) limitált fermentáció végén. Továbbá Mn2+ ráadagolását végeztük különböző időpontokban, különböző koncentrációkban. Ha a későbbi órákban adagoltuk az ionokat a fermentációhoz a negatív hatásuk kevésbé érvényesült. Továbbá megállapítottuk, hogy magasabb Mn(II) koncentráció jelenlétében a specifikus moláris hozam lecsökkent.
Vizsgáltuk a PO43--ionok hatását Mn2+-ionok jelenlétében. Az eredményeink azt támasztották alá, hogy az ionok szinergikusak, tehát együttesen negatívabb hatást fejtenek ki, mint önmagában a Mn2+-ionok.
A morfológiai eredményeink alátámasztották a mangán limitáció hatására kialakuló kedvezőbb pelletes morfológia megjelenését. Továbbá azt, hogy minél később történik a ráadagolása, annál kisebb mértékben alakul ki fonalas morfológia, ezáltal azt, hogy minél később kerülnek az ionok a fermentációhoz a negatív hatásuk annál kevésbé érvényesül. Megállapítottuk, hogyha az ionok jelen vannak, a gomba a szénforrást arra fordítja, hogy a saját sejttömegét gyarapítsa, nem arra, hogy az itakonsavat termelje.