| VERÉB ZSOLT zsoltverb2@gmail.com Vegyészmérnök BSc, 7. félév Miskolci Egyetem Anyag-és Vegyészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Fejes Zsolt egyetemi docens, ME AVK

Dr. Mentes Dóra tudományos munkatárs, ME AVK

Antioxidánsok és bomlástermékeik kimutatása folyadékkromatográfiás módszerrel étolajból

Kulcsszavak: antioxidáns, HPLC, bomlás vizsgálat, mintaelőkészítés, étolaj

Tudományos diákköri munkám során étolaj antioxidáns tartalmának
meghatározására alkalmas mintaelőkészítési módszert dolgoztam ki, amelyben a
vonatkozó szabvány által előírt klasszikus extrakciós technika helyett egy kevésbé
idő- és oldószerigényes, ultrahangos–centrifugás extrakciós módszert alkalmaztam.
A kísérletek során három különböző extrahálószer hatékonyságát is megvizsgáltam.
A módszer reprodukálhatósága a hat vizsgált antioxidáns, valamint a vizsgált két
bomlástermék esetében is elfogadható. A visszanyerési értékek egyes komponensek
esetében nem bizonyultak kielégítőnek, viszont a jó reprodukálhatóság
szorzófaktorok alkalmazását teszi lehetővé a kiértékeléskor. A munka folyamán
összehasonlítottam kétféle antioxidáns (BHT és TBHQ) termikus és fotostabilitását
is, étolajban. Ezen mérések során is a mennyiségi meghatározást az általam
kifejlesztett ultrahangos–centrifugás módszerrel végeztem. A bomlásvizsgálat
eredményei azt mutatták, hogy a BHT fényre kisebb mértékben érzékeny, mint a
TBHQ, és hő hatására is kevésbé gyorsan kezd bomlani.