| KUPÁS LŐRINC PÁL klorinc123@gmail.com Fizikus MSc, 3. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Makk Péter Egyetemi docens, BME TTK

Scherübl Zoltán Tudományos munkatárs, BME TTK

Nanovezetékek kapcsolási-dinamikájának vizsgálata

Kulcsszavak: szupravezetés

Szupravezető építőelemeket tartalmazó integrált áramkörök számos előnnyel bírnak, például nagy sebességgel és alacsony energiafogyasztással. Az elmúlt években meglepő módon teljesen fémes vezetékek esetében a szuperáram hangolását figyelték meg egy közeli elektródára adott feszültséggel. Ez a jelenség felhasználható szupravezető anyagokból kapuvezérlésű tranzisztorok előállítására, hasonlóan a térhatású tranzisztorokhoz. A szuperáram elnyomását több munkában is vizsgálták, de a mikroszkópos magyarázatot illetően nincs tudományos konszenzus [1-3].

Ebben a munkában a szuperáram kapufeszültséggel történő elnyomását vizsgáltuk indium-arzenid vezetékekre növesztett alumínium mintában. A minta DC viselkedését korábban feltérképezte a kutatócsoport [4]. Azt találtuk, hogy a vizsgált minta a kapuelektródára küldött gyors pulzusokkal nanoszekundumos időskálán kapcsolható, ami lehetőséget teremt nagyfrekvenciás szupravezető-elektronika realizálására.
Ehhez egy nanoszekundomos pulzusok küldésére és olvasására alkalmas mérőrendszert használtunk. Karakterizáltuk a minta RF transzmissziós tulajdonságait és DC transzport viselkedését. Tanulmányoztuk a minta kapcsolási-dinamikáját és elemeztük az elérhető legnagyobb kapcsolási-frekvenciát. Vizsgálataink eredményeképpen két különböző kapcsolási-mechanizmust azonosítottunk. Végül az eredményeket egyszerű modellek segítségével értelmeztük.

Irodalom:
[1] Giorgio De Simoni, Federico Paolucci, Paolo Solinas, Elia Strambini, Francesco Giazotto, Nature Nanotechnology 13.9 (2018): 802-805.
[2] M. F. Ritter, A. Fuhrer, D. Z. Haxell, S. Hart, P. Gumann, H. Riel, F. Nichele, Nature Communications 12 (2021): 1-6.
[3] Loren D. Alegria, Charlotte G. L. Bøttcher, Andrew K. Saydjari, Andrew T. Pierce, Seung Hwan Lee, Shannon P. Harvey, Uri Vool, Amir Yacoby, Nature Nanotechnology 16, (2021): 404-408.
[4] Tosson Elalaily, Martin Berke, Ilari Lilja, Alexander Savin, Gergő Fülöp, Lőrinc Kupás, Thomas Kanne, Jesper Nygård, Péter Makk, Pertti Hakonen, Szabolcs Csonka, https://arxiv.org/abs/2312.15453