| ENDRÉSZ BALÁZS endresz.balazs008@gmail.com Gépészeti modellezés mesterképzési szak MSc, 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Stépán Gábor emeritus professzor, BME GPK

Szenzorfúzió szerepe digitális stabilizálási feladatokban

Kulcsszavak: szenzorfúzió, mikrokáosz, szabályozás, egyensúlyozás

Az emberi egyensúlyozás egy összetett folyamat, amely több szervrendszer együttműködését igényli: a vesztibuláris, vizuális és proprioceptív szervrendszer közösen biztosítják, hogy minél stabilabban álljunk mindennapjainkban. A három szervrendszer azonban különböző pontossággal és gyorsasággal rendelkezik. Például a vesztibuláris szervrendszer gyorsabb jeleket biztosít, míg a vizuális szervrendszer rendelkezik a legjobb pontossággal. A kutatások azt mutatták, hogy mindhárom rendszer fontos szerepet játszik az egyensúly fenntartásában, mivel, ha bármelyik hiányzik, kevésbé vagyunk stabilak. Ilyenkor például megnövekszik a véletlenszerű mozgásaink mértéke álló helyzetben [1].

A jelenség megértése érdekében korábban egy vizuális és hibrid (kamerát és enkódert használó) egyensúlyozó Furuta-inga készült. Digitális szabályozás során az időkésés mellett a felbontóképesség is befolyásolja a rendszer működését, ami például mikrokaotikus viselkedéshez vezethet [2]. A jelenség matematikai modellezése erre, a digitális szabályozót használó inverz inga szerkezetre, pontosabban ennek egy alacsonyabb dimenziós változatára kerül kiterjesztésre. A dolgozat azt vizsgálja, hogy matematikailag kimutatható-e, hogy az egyensúly stabilizálásában szerepet játszik egy pontosabb (jobb felbontású), de lassabb (nagyobb késésű) és egy kevésbé pontos (rosszabb felbontású), de gyorsabb (kisebb késésű) rendszer együttes jelenléte a szabályozásban.

A kutatás ezután a kész inga verzióját vizsgálja, további orientáció-meghatározási módszereket javasol a sikeres szabályozáshoz, és kísérletekkel validálja a dinamikai modellt.

Irodalom:

[1] ASSLÄNDER, Lorenz. Analysis of the visual contribution to human reactive balancing. 2015. PhD Thesis. Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2015.

[2] HALLER, Gy; STÉPÁN, G. Micro-chaos in digital control. Journal of Nonlinear Science, 1996, 6: 415-448.