| BENCE SZABÓ szabobence7@gmail.com Ipari terméktervező mérnöki szak MSc, 4. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Tamás Kornél egyetemi docens, BME GPK

Hudoba Zoltán tanszéki mérnök, BME GPK

Parametrikus talajművelő szerszámgeometria automatizált optimalizálása diszkrételemes módszer és genetikus algoritmus együttes alkalmazásával

Kulcsszavak: diszkrételemes módszer, genetikus algoritmus, talaj-szerszám kölcsönhatás, parametrikus szerszámgeometria, szerszámgeometria optimalizálás

A mechanikai talajművelés évszázadok óta kulcsszerepet játszik a növénytermesztésben. Jelenleg intenzíven kutatom a talaj és a művelőszerszám kölcsönhatásának mélyebb megértését, mivel a szerszám geometriája és a művelési paraméterek nagyban befolyásolják a talajművelés során kialakuló talajállapotot. Ezek a tényezők meghatározzák a művelés energiaigényét, ami gazdasági és fenntarthatósági szempontból is fontos. Ugyanakkor lényeges, hogy a hatékony munkavégzés mellett a talaj védelme is biztosítva legyen [1]. A szakirodalom szerint a kutatók fizikai mérésekkel és numerikus szimulációkkal vizsgálják a talaj-szerszám kölcsönhatást [2]. Kutatásom célja a kultivátorszerszám geometriájának automatizált optimalizálása. Ehhez egy robusztus, parametrikus szerszámgeometria modellt hoztam létre, amely különböző kultivátorgeometriákat képes modellezni. A modelleket DEM szimulációkkal teszteltem [3], és a genetikus algoritmus (GA) segítségével automatikusan optimalizáltam a szerszám paramétereit [4], hogy megfeleljenek a célfüggvényeknek, amelyek a talaj állapotára és a szerszám energiahatékonyságára vonatkoznak. A GA hatékonyan találta meg a legjobb geometriákat, amelyeket additív gyártással el is készítettem, majd talajvályúban teszteltem. A mérések eredményeit összevetettem a szimulációs adatokkal. Kutatásom hozzájárul a talajművelés energiahatékonyságának javításához és a fenntartható mezőgazdaság fejlődéséhez.

[1] BIRKÁS Márta. Talajművelők zsebkönyve. Bp.: Mezőgazda kiadó, 2010. ISBN 978-963-286-564-5
[2] PÁSTHY, László; SZABÓ, Bence; TAMÁS, Kornél. Measuring and modelling of soil displacement from a horizontal penetrometer and a sweep using an IMU sensor fusion and DEM. Soil and Tillage Research, 2024, 244: 106207.
[3] BAGI Katalin. A diszkrét elemek módszere. Bp.: BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék, 2007. ISBN 978-963-420-929-4
[4] GEN, Mitsuo; CHENG, Runwei. Genetic algorithms and engineering optimization. John Wiley & Sons, 1999.