| CSILLAG JESSICA BOGLÁRKA csillag.jessica@gmail.com Gépészmérnök MSc, 4. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Gere Dániel adjunktus, BME GPK

A PLA többszöri újrahasznosíthatóságának vizsgálata: a lánchossznövelők hatása a mechanikai tulajdonságokra és a biológiai lebonthatóságra

Kulcsszavak: politejsav; lánchossznövelő adalékanyagok; újrahasznosítás; biológiai lebonthatóság; mechanikai tulajdonságok

A politejsav (PLA) világszerte a legnagyobb mennyiségben előállított biológiailag lebontható polimer. Kiemelkedő felhasználási területe a csomagolóipar, ahol több hagyományos, kőolaj alapú műanyag terméket válthat fel, ezáltal csökkentve a környezetterhelést. Ahogy globálisan nő a PLA felhasználása, egyre fontosabb, hogy figyelmet fordítsunk a hulladékkezelésére. Munkám során a PLA-t több extrúziós ciklusnak vetettem alá, ezzel modellezve a mechanikai újrahasznosítás során lejátszódó folyamatokat. A PLA kiemelten érzékeny a termikus degradációra, az újrafeldolgozási lépések közben fellépő hidrolízis eredményeként molekulatömege jelentősen csökken, ami a végtermék mechanikai tulajdonságainak romlásához vezet. Kísérleteim során egy epoxi bázisú sztirol-akril multifunkciós lánchossznövelő adalékanyag hatását vizsgáltam. Összehasonlítottam az adalékolatlan és adalékolt polimer mechanikai és reológiai tulajdonságait. Továbbá, komposztálhatósági vizsgálatokkal értékeltem, hogyan befolyásolja a lánchossznövelő a PLA biológiai lebonthatóságát. Végezetül, megkíséreltem olyan potenciálisan lánchosszabbító tulajdonságú anyagokat találni, amelyek fenntarthatóbb és biológiailag lebontható alternatívát kínálnak a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható adalékokkal szemben.