| KRÁZ BALÁZS kraz.balazs@itk.ppke.hu Mérnökinformatikus BSc, 7. félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Naszlady Márton Bese Mérnök-tanár, PPKE ITK

Viselhető, több-csatornás EMG feldolgozó eszköz fejlesztése textiltechnológiák felhasználásával vezérlési célokra

Kulcsszavak: EMG; textil; protézisvezérlés

A valós idejű bioelektromos jelfeldolgozás és adatgyűjtés lehetővé teszi a modern protézisrendszerek által igényelt precíz és természetes vezérlési mechanizmusokat. Az eszköz egy egyedi tervezésű textil ingujjat tartalmaz, amely hat pár tartós és mosható, textil alapú elektródát integrál, stratégiailag elhelyezve a jelminőség optimalizálása és az artefaktumok minimalizálása érdekében. A rugalmas, légáteresztő anyagok alkalmazásával a sleeve kialakítása biztosítja az alacsony bőr-elektróda impedanciát és a felhasználói kényelmet. A jelkondicionálást, jellemzők kinyerését és mozdulatok osztályozását egy valós idejű működésre optimalizált, levehető feldolgozó egység végzi.
A tanulmány bemutatja az EMG technológiát, beleértve annak biológiai és jelfeldolgozási alapelveit, történeti fejlődését és a protézisvezérlésben való alkalmazásait. Emellett kiterjedten tárgyalja a viselhető technológiák és e-textíliák szerepét, hangsúlyozva az érzékelők ruházatba történő zökkenőmentes integrálását a nem invazív, valós idejű monitorozás érdekében. A vezetőképes anyagok, textil alapú elektródák és rugalmas összekötő megoldások innovációi fokozzák az eszköz funkcionalitását, lehetővé téve széles körű alkalmazását protézisrendszerekben és más biojel-vezérelt alkalmazásokban.
Az empirikus eredmények igazolják a rendszer hatékonyságát az összetett izomtevékenységek rögzítésében és értelmezésében, többfogásos kézmozdulatok esetében 90\%-nál magasabb osztályozási pontosságot érve el ellenőrzött körülmények között. A textil elektródák összehasonlításra kerültek a hagyományos Ag/AgCl gél elektródákkal szemben. Az eredmények hasonló jel-zaj arányt és teljesítmény-spektrális eloszlást mutattak, miközben az eszköz kiemelkedő tartósságot és könnyű kezelhetőséget biztosított.
Ez a munka előmozdítani hivatott az EMG-alapú protézisvezérlés technológiai színvonalát az elektród-technológia, a felhasználói ergonómia és a jelfeldolgozás kritikus korlátainak kezelése révén. Az eszköz zökkenőmentes integrációja a viselhető ruházatba nemcsak intuitív és reszponzív protézisvezérlést támogat, hanem növeli a felhasználói elfogadottságot is. A jövőbeni iterációk célja egy sokoldalú textil sleeve technológia fejlesztése, amely széleskörűen alkalmazható a protézisek, a sport, a rehabilitáció és a fogyasztói alkalmazások területén, biztosítva a változatos felhasználói igényekhez való alkalmazkodást és funkcionalitást.