| VARGA ENIKŐ eniverzum@gmail.com Földtudományi BSc, 3. félév Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Sarkadi Noémi egyetemi adjunktus, PTE TTK

Parsivel-2 cseppspektrum mérő adatainak elemzése

Kulcsszavak: cseppspektrum, Matlab, analízis, csapadékelemek méret szerinti eloszlása

A pályamunkámban a PARSIVEL2 csapadékmérő műszer vizsgálata különböző csapadékesemények során. Öt esettanulmányon keresztülön lett átvezetve: havazás, zápor, zivatar, alacsony intenzitású csapadék, frontális csapadék. A mérőműszerek, amiket a kutatás folyamán használtam a Pécsi Tudomány Egyetem Természettudományi Kar Meteorológiai állomásan megtalálhatóak. A csapadékmérő műszerek, amelyeknek a rögzített adatai felhasználásra került sor: OTT PARSIVEL2, OTT Pluvio, Lambrecht.
A pályamunka fókuszában a méret szerinti eloszlásának vizsgálata. Továbbá csapadék átvonulás során a csapadékelemek mérte szerinti eloszlásának változását követem nyomon. Ezen kívül még a csapadék típusok megkülönböztetésé és kategorizálására is sor került. A numerikus előrejelzései modellekben leggyakrabban alkalmazott eloszlások illesztését végeztem el a mérési adatokhoz, hogy igazoljam, hogy bizonyos időjárási helyzetekben ezek az egyszerű eloszlások nem megfelelően írják le a csapadékelemek méretét és azok időbeli változását. A vizsgálat során azt tapasztaltam, hogy méret szerinti eloszlás jól ábrázolható volt, ezen kívül az általam rá illesztett görbe illeszkedése is jobban illeszkedett. A spektrográf ábrákon jól megfigyelhető volt a csapadékelemek típusa és a méret-sebesség-koncentráció értéke és mind ezek mellet a mért csapadákelemek darabszámát is szemlélteti. A vizsgálatom végén az előbbiekben már említett mérő műszerek adataival össze hasonlítása is megtörtént. Itt kiderült, hogy kisebb nagyobb eltérésekkel mindegyik műszer hasonló értékeket mért.
Megállapítható, hogy az alkalmazott műszer alkalmas csapadékelemek méret szerinti eloszlásának vizsgálatára különböző típusú csapadékesemények esetén.