| SZEBERÉNYI PÉTER szeberek2003@gmail.com Környezetmérnök BSc, 2. félév Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Mészárosné Dr. habil Bálint Ágnes egyetemi docens, OE RKK

Fungicid nehézfém tartalmának felhalmozódása a talajban

Kulcsszavak: Nehézfém; Fungicid; Talaj; Felhalmozódás; Réztartalom

A fő témája a dolgozatnak, mint ahogy a címből is olvasható, a talaj réz szennyezése.
Az lett megvizsgálva, hogy egy földterületet ért-e rézszennyezés, attól, hogy hosszú éveken át lett kezelve rézgáliccal, ami egy réztartalmú fungicid. A talajból minta és kontrol minta lett véve. A minták elő lettek készítve és el lett porítva. A porból kivonatot készítettünk EDTA kivonószerrel. A kivonatot meg lett vizsgálva atomabszorpciós műszerrel, és egy öt tagú oldatsorozattal meg lett állapítva a réztartalom. A réztartalom vissza lett számolva mind a kontrol mind a mérendő
talajmintánál az eredeti mennyiségre mg/kg mennyiségre tekintve. Az eredmény az lett, hogy egy a mérés helyétől nem messze lévő kontrol eredményhez képest többszöröse volt a minta réztartalma. A túlzott réztartalom a föld minőségét rontja. A földigilisztákat a szennyezett területről elűzi. Ezenfelül a magas réztartalom a többi elem felvételét is gátolja, ezért a növények nem jutnak hozzá a megfelelő tápanyagokhoz. A téma fontos abból a szempontból, hogy sokan tartanak szőlőt és ezt egyre inkább kell kezelni különböző gombaölő szerekkel. A hagyomány és a gazdaságosság miatt az emberek főleg rézgálicot használnak, ami viszont a mérés alapján is rézfelhalmozódáshoz vezet.