| VIGH ZOLTÁN vigh.victorinox@gmail.com általános orvos Osztatlan, 11. félév Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Manó Sándor tudományos munkatárs, Innovációs Ökoszisztéma Központ, Biomechanikai Laboratórium

Dr. Váradi Tímea tudományos munkatárs, AC2T research GmbH, Bécsújhely, Ausztria

Humán Vér, Szinoviális Folyadék és Zsírszövet Reológiai és Tribológiai Jellemzőinek Vizsgálata

Kulcsszavak: szinoviális folyadék; implantátumok; tribológia; reológia; arthrosis

Bevezetés: A mozgásszervi betegségek prevalenciája napjainkban folyamatos növekedést
mutat, amely tendencia összefüggésbe hozható az életmódbeli tényezőkkel, valamint az
elöregedő társadalom hatásával. Az alkalmazott térd implantátum anyagok közül továbbra
is elterjedtek a fémötvözetek. Ezek in vitro stabilitási és kopásvizsgálatai a nem egyértelmű
nemzetközi szabványok miatt száraz környezetben, szimulált testfolyadékban vagy
fiziológiás sóoldatban történnek. Ezek az eljárások azonban nem veszik figyelembe a
humán eredetű anyagok kenési és súrlódáscsökkentő hatásait.
Célkitűzés: Kutatásunk célja a műtéti területen jelenlévő biológiai anyagok tribológiai és
reológiai tulajdonságainak vizsgálata volt annak érdekében, hogy a jövőben könnyen
hozzáférhető anyagok felhasználásával olyan alternatív mesterséges kenőanyagokat
fejlesszünk ki, amelyek in vitro modellezés során a humán anyagok súrlódáscsökkentő
hatását hatékonyan helyettesíthetik.
Módszerek: A viszkozitási és súrlódási vizsgálatok Anton Paar MCR 302 reométerrel
történtek, testhőmérsékleten (37°C). Az anyagok kémiai összetételének meghatározására
Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiát (FTIR) alkalmaztunk, amelyet
Attenuált Teljes Reflexió (ATR) technikával kombináltunk. Egészséges és
osteoarthritisben szenvedő betegektől származó szinoviális folyadék, vér és zsír mintákat
gyűjtöttünk. Kontrollként Phosphate-Buffered Saline (PBS), Bovine Serum Albumin
(BSA), desztillált víz, mesterséges és szarvasmarha szinoviális folyadék minták szolgáltak.
Az összegyűjtött adatok statisztikai elemzéséhez főkomponens-analízist (PCA)
alkalmaztunk.
Eredmények: Az eredmények alapján az osteoarthritises férfi szinoviális folyadékok
viszkozitása magasabb volt a nőkéhez képest. A betegségben szenvedő betegek
alacsonyabb viszkozitást mutattak, mint a mesterséges és a szarvasmarhából származó
szinoviális folyadékok. A vízbázisú oldatok alacsonyabb viszkozitást mutattak, mint a
humán kenőanyagok. A súrlódási vizsgálatok azt mutatták, hogy az egészséges szinoviális
folyadék súrlódáscsökkentő tulajdonságai statisztikailag nem különböznek szignifikánsan
a beteg mintákétól.
Összefoglalás: Vizsgálataink értékes ismereteket szolgáltattak a műtéti területeken
előforduló, kenőhatással rendelkező anyagok tulajdonságairól. Eredményeink fontos alapot
teremtenek olyan szintetikus kenőanyagok kifejlesztéséhez, amelyek az implantátumok
stabilitásának in vitro vizsgálatai során hatékonyan helyettesíthetik a humán eredetű
anyagokat.