| HORVÁTH ÁDÁM TAMÁS Műszaki fejlesztő MSc, 5. félév Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Andó Mátyás egyetemi tanársegéd, SZIE GÉK

Csík Zoltán ü.v. igazgató, Gépész Tuning Kft.

Versenycélokra tervezett és optimalizált alumínium féknyereg

Sorozatban gyártott személygépkocsikhoz általában öntési technológiával készült féknyergeket használnak. Nagyobb teljesítményű féknyergek, például a versenysport számára, alumíniumból vagy magnéziumból, illetve több dugattyúval gyártják. Ezek a féknyergek szerelhető és nem szerelhető kivitelben készülnek. A nagyteljesítményű féknyergeket úgy kell megtervezni, hogy azok kapcsolódni tudjanak a csatlakozó alkatrészekhez (féktárcsa, felfogató konzol, stb.). Ezek az igények kielégíthetőek egyedi gyártású forgácsolt féknyergek alkalmazásával.

Munkám során létrehoztam a féknyereg konstrukciós modelljét, amely könnyen illeszthető a különböző kialakításokhoz. Az univerzalitást a modell parametrikus tervezése és a cserélhető közbetétek biztosítják. A tervezésnél fő szempont volt a féknyereg minimális súlya, hogy a rugózatlan tömeg és a tehetetlenségi erők minimálisak legyenek. Ezért Ansys programban létrehoztam a féknyereg működési körülményeit leíró szimulációs modellt. Ennek segítségével vizsgáltam a féknyeregben keletkező feszültségeket és deformációkat.

A szimulációs eredmények alapján megfelelőnek ítélt féknyereg konstrukcióból prototípust gyártottam. A gyártás 3 tengelyes marógépen történt, melyhez CAM rendszer segítségével programot írtam. Ez a program rugalmasan változik, ha a CAD modellt változtatom.

A prototípuson méréseket végeztem, melynek eredményeként meghatároztam a nyomás kinyílás függvényt (0,1 mm kinyílás 1 MPa-onként). Ennek a függvénynek a segítségével identifikáltam a szimulációs modellem peremfeltételeit, hogy a valóságot jobban leírja. Erre azért volt szükség, hogy a szimulációt biztonságosan tudjam használni a féknyereg fejlesztésének további fázisaiban.

A fejlesztés következő lépéseként létrehoztam egy modellt, amelynek a geometriáját úgy alkottam meg, hogy abba egy nagyteljesítményű fékbetétet tudjak használni. Az ellenőrzés céljából ezen a modellen is végeztem szimulációt, amely megfelelő eredményeket adott.

Az optimális betétkopás és a nagy fékteljesítmény elérése céljából további vizsgálatokat végeztem, ahol a dugattyúk elhelyezkedését és átmérők arányát változtattam. Ennek eredményeként megállapítottam, hogy az átmérők változtatásával egyenletesebb betétkopás érhető el, mint a dugattyúk helyzetének megváltoztatásával.

Munkám során sikerült létrehoznom egy rugalmasan változtatható rendszert, mellyel különböző személygépkocsikhoz megfelelő teljesítményű féknyergek gyorsan és gazdaságosan legyárthatóak.