| RAJCZI PETRA Képalkotó Diagnosztikai Analitika BSc, 8. félév Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Toller Gábor sugárterapeuta szakorvos, Kaposvár Egyetem Egészségügyi centrum, Onkoradiológia

Vandulek Csaba ügyvivő szakértő, Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum

A bőrdaganatok CT tervezésen alapuló közelterápiás sugárkezelése

A BŐRDAGANATOK CT TERVEZÉSEN ALAPULÓ KÖZELTERÁPIÁS SUGÁRKEZELÉSE

RAJCZI PETRA

Absztrakt

Bevezetés: A nem melanoma típúsú bőrdaganatok esetében a sugárkezelés az egyik lehetséges terápiás megoldás, mely mind definitív mind posztoperatív modalitásként alternatívája, illetőleg kiegészítője lehet a műtéti eljárásoknak. A sugárkezelés választható formái közül igen hatékony megoldás ha a külső sugárkezelést 3D CT tervezésen alapuló magas dózis rátájú boost kezeléssel egészítjük ki. A konformális közelterápiás kezelés kulcsa az optimális katéter elrendezés a kezelendő területre helyezett moulage-on.

Vizsgálati anyag és módszer: A vizsgálatba összesen 14 beteget vontunk be. A páciensek először 40Gy külső foton/elektron kezelést adtunk le, majd ezt követően a klinikumtól függően 10-30 Gy magas dózis rátájú közelterápiás boost kezelés kaptak. Az optimális bőrfelszíni dózis kialakításához fél centis moulage-t helyeztünk el a kezelni kívánt bőrfelületen, majd a moulage-on műanyag katétereket rögzítettünk. Hét beteg esetében a katétereket előzetes tervezés nélkül tapasztalati úton helyeztük fel, hét beteg esetében pedig virtuális előtervek alapján történt a katéter felhelyezés.

Eredmények: A vizsgált volumetriás indexek alapján a virtuális tervek alapján történő applikátor felhelyezés jelentős segítséget nyújt konformális tervek elkészítésében, bár az előtervezések miatt a módszer idő és erőforrás igényesebb, mintha a katétereket helyét csak tapasztalati alapon határoznánk meg. Megfelelő kozmetikai eredmény mellett, csak egy páciensnél észleltünk lokális recídívát.

Konklúzió: A CT tervezésen alapuló magas dózis rátájú közelterápia jó alternatív kezelési módja a nem melanoma típúsú bőrdaganatoknak. A virtuális előtervek alapján történő katéter elrendezés megkönnyíti a konformális kezelési tervek készítését.

Kulcsszavak: magas dózis rátájú közelterápia, basalioma, virtuális terv.