| VARGA ÁRON élelmiszermérnöki BSc, 6. félév Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Hegyesné dr. Vecseri Beáta egyetemi docens, BCE ÉTK

Fogarasi Attila Levente PhD hallgató, BCE ÉTK

Bio alakor söripari felhasználhatóságának vizsgálása

Az alakor (ősi búzafajta) alkalmas biotermesztésre és egészségvédő biosör előállítására. Célunk a cefrézés félüzemi kivitelezése volt, úgy hogy a felhasznált őrlemények min. 51%-a alakor legyen, a sört ekkor nevezhetjük alakor sörnek. A sörfőzéshez malátázatlan hántolt és malátázott hántolatlan alakort is használtunk, ezért meghatároztuk a paramétereiket. A munka lépései: hántolt, hántolatlan alakor minősítése; alakor maláta minősítése; félüzemi sörfőzés.

Az alakor hektoliter tömege meghaladja a sörárpáét, de mérete kisebb. Az árpa ezerszem tömege nagyobb az alakorénál. A méretbeli különbséget a feldolgozás, malátázás során figyelembe kell venni.

A malátázott alakor csirizesedési pontja magasabb az árpamalátáénál, sörfőzésnél ezért be kell iktatni egy pihenőt, hogy el tudjon csirizesedni. A β-glükán tartalom a malátázatlan alakorban magas, malátázáskor az árpamaláta értéke alá csökken. A sörfőzéseknél malátázatlan, malátázott alakort is használtunk, ezért beiktattunk egy 43°C-os pihenőt, ami az alakor β-glükanáz hőoptimuma. Az alakormaláta szabad aminonitrogén tartalma a határérték felett van. Az alakor eredetű β-amiláz hőmérséklet-enzimaktivitás összefüggése hasonló az árpa eredetű β-amilázéhoz. Ugyanannál a hőmérsékletnél van mindkét enzim maximális aktivitása. Ez cefrézés szempontjából előnyös, mindkét maláta esetén ugyanazt a hőmérsékleti pihenőt használhatjuk.

Azonos alapanyag-összetétellel két cefrézési eljárással (infúziós és dekokciós) készítettünk söröket. Az őrlemények 51%-a alakor és alakor maláta, 49%-a árpamaláta volt. Az infúziósnál az árpaeredetű α-amiláz inaktiválódási hőmérséklete után csirizesedett el az alakor, keményítő maradt a sörlében. A dekokciósnál ezt kiküszöböltük. A cefreszűrés mindkettőnél rendben volt a 43°C-os pihenőnek köszönhetően. A kinyerhető extrakt a dekokciósnál lett nagyobb, a limit extrakt pedig az infúziósnál. A dekokciósnál több erjeszthető szénhidrát keletkezett, amit a kész sör nagyobb alkoholtartalma is alátámaszt. Az erjedés mindkét esetben jól végbement. A sörfőzési tapasztalatokból elmondható, hogy alakor sört dekokciós cefrézési eljárással lehet készíteni. A kitűzött célt sikerült elérni, a dekokciós cefrézési eljárás az ipari technológia alapjául szolgálhat.