| PAPP MÁTÉ Kémia BSc, 7. félév Pannon Egyetem Mérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Skodáné Dr. Földes Rita egyetemi tanár, PE MK

Hordozóhoz kötött palládium katalizátorok vizsgálata aminokarbonilezési reakciókban

Az elmúlt években számos cikk jelent meg a hordozóhoz rögzített ionfolyadék katalizátorokkal kapcsolatban, de aminokarbonilezési reakciókat még nem vizsgáltak ilyen körülmények között. A Szerves Kémia Intézeti Tanszéken korábban végeztek aminokarbonilezési reakciókat ionfolyadékokban, azonban a termékek elválasztása és a katalizátor recirkulációja könnyebben megvalósítható, ha az ionfolyadékot szilárd hordozóhoz rögzítjük, és erre visszük fel a katalizátort. Munkám során tehát célul tűztem ki ilyen katalizátorok előállítását és tesztelését aminokarbonilezési reakciókban.

Az ionfolyadék hordozóhoz való rögzítése történhet fizikai adszorpcióval vagy kovalens kötések kialakításával. A katalizátorok előállítása során mindkét módszert alkalmaztam. Kiindulási anyagként Pd(0)- és Pd(II)-vegyületeket is használtam. Katalizátorokat készítettem további ligandumok hozzáadása nélkül és foszfán ligandumokkal is.

Az előállított katalizátorokat jódbenzol és morfolin karbonilezési reakciójában, CO-nyomás alatt, bázis jelenlétében teszteltem. Legjobb eredményeket az oldószer hozzáadása nélküli reakciók során értem el, ekkor a katalizátort 9-10 körön keresztül fel lehetett használni. Vizsgáltam a katalizátorok szelektivitását a reakciók során. Megállapítottam, hogy a reakciókörülmények megfelelő módosításával a mono- és kettős karbonilezett termékek aránya jelentős mértékben változtatható. Meghatároztam a palládium és az ionfolyadék kioldódását a reakciók során.

A hozamok megállapítása és a termékek szerkezetének tisztázása GC, illetve GC-MS alapján történt.

Kulcsszavak: heterogenizálás; jódbenzol; ionfolyadék; amid; ketoamid