| SUSÁNSZKI ANIKÓ Vegyész Msc MSc, 11. félév Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Konzulensek:

Dr. Erdőhelyi András egyetemi tanár, SZTE TTIK

Tóth Mariann tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK

Etanol átalakításának vizsgálata különböző nanostruktúrált TiO2 hordozós Rh katalizátorokon

Napjainkban igen fontos feladat, környezetbarát, megújuló energiaforrások használata. Egy lehetséges jelölt a biomasszából nyert etanol. Az etanol katalitikus átalakításában a legaktívabbak a hordozós fémkatalizátorok [1]. A nanotechnológia gyors fejlődése maga után vonja, hogy nanostrukturált rendszereket alkalmazzunk hordozóként az előbb említett katalizátorokban. Tanszékünkön már sokat foglalkoztak az etanol bontásának és reformálásának vizsgálatával hagyományos hordozós fémkatalizátorokon. Mi elsősorban a nanostrukturált titanát nanocső, nanoszál és összehasonlításként TiO2 (Degussa P25) hordozókat és hordozós Rh katalizátorokat vizsgáltunk az említett reakciókban. A méréseket áramlásos kvarc csőreaktorban végeztük, általában 330oC-on, a termékeket gázkromatográffal detektáltuk és bizonyos esetekben tömegspektrométert is használtunk.
A vizsgálatok során kiderült, hogy a különböző nanostrukturált hordozós Rh katalizátorok eltérően viselkednek, tehát a reakció termékeit és az etanol konverzióját a hordozó szerkezete befolyásolja [2]. Az etanol bontásában a fő termék minden esetben acetaldehid volt. A TiO2 hordozós katalizátoroknál magas konverziókat mértünk (70 %), és az acetaldehid mellett hidrogént is detektáltunk. A nanostrukturált hordozós katalizátorok esetén jelentősen kisebb volt a konverzió (15-30 %). De a termékek között nem találtunk hidrogént. A titanát nanocső és nanoszál hordozós Rh katalizátorok viselkedése is eltérő a vizsgált reakciókban. Az etanol reformálása során termékként CO2-t és H2 kaptunk az acetaldehid mellett. A hordozó ezekben az esetekben is jelentősen befolyásolta a konverziót és a termékösszetételt. Ennek pontosabb feltérképezésének érdekében deuterált etanolt alkalmaztunk reaktánsként.

[1] A. Erdőhelyi J. Raskó, T. Kecskés, M. Tóth M. Dömök,K. Baán, Catal. Today. 116 (2006) 367 – 376
[2] Kukovecz Á , Pótári G, Oszkó A, Kónya Z, Erdőhelyi A, Kiss J (2011) Surf Sci 605:1048