| KOZMÉR ZSUZSANNA Vegyész MSc, 9. félév Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Konzulens:

Dr. Gyurcsik Béla egyetemi adjunktus, SZTE TTIK

Vizes oldatok HgII-ion koncentrációjának meghatározására alkalmazható fluoreszcencián alapuló módszer kidolgozása

A mai kor számára egyre fontosabb feladat a környezetvédelem. A szennyező forrásoknak számos formája létezik, dolgozatom témájának középpontjában az egyik toxikus nehézfém, a higany által okozott környezeti probléma áll.

A HgII-ion vegyületei főként az ivóvízben jelentenek problémát. Így eltávolítása, illetve koncentrációjának határérték (1,0 μg/l) alatt tartása fontos feladat. Az egyre szigorodó követelmények betartásához azonban az egyre kisebb koncentráció-értékek (ppm, ppb) mérésének lehetőségét is biztosítania kell a kutatóknak.

Dolgozatomban egy új HgII-ion meghatározásra alkalmas módszert dolgozunk ki. Az eljárás alapját egy ZnII-ionnal 1:2 arányban fluoreszkáló komplexet alkotó TFLZn elnevezésű szerves festék adja, amely festék mellől HgII-ionnal kompetíció során kiszorítható a ZnII-ion. A folyamat közben kialakuló nagy stabilitású HgII-festék komplex nem fluoreszkál, és a kiszorítás lineáris intenzitáscsökkenéssel jár. Ez lehetővé teszi a HgII-ion mennyiségének egyszerű kvantitatív meghatározását.

Kísérleteimben a festék titrálásával fokozatosan kialakított ZnII-festék komplex fluoreszcenciájának intenzitását mértem 400 és 600 nm hullámhossztartományban 360 nm-en történő gerjesztést követően. A maximális fluoreszcencia 495 nm-en volt mérhető.

Korábbi kutatásaimban módosított baktériumtenyészetek HgII-ion akkumulációját vizsgáltam, azonban a baktériumok táplálékául és életteréül szolgáló LB tápoldat HgII-ion koncentrációjának meghatározása problémát okozott. Egy ilyen vizes tápoldat HgII-ion koncentrációjának mérésére is kipróbáltam az új módszert. Ennek érdekében először megvizsgáltam a ZnII-festék komplexhez adagolt tápoldat, majd a HgII-tartalmú tápoldat hatását. Ugyan meglepő módon a tápoldat hatására a fluoreszcencia intenzitása lineárisan nőtt, de ez a HgII-ionok hatását nem befolyásolta.

Kísérleteim alapján elmondható, hogy sikerült egy olyan, fluoreszcencián alapuló módszert találnom, amely alkalmas HgII-koncentráció meghatározásra vizes oldatok mellett tápoldatos mintákban is 0,080 ppm-es koncentrációig.