| KIRÁLY ANNA Molekuláris bionika BSc, 3. félév Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Konzulensek:

Haspel Henrik tudományos segédmkts., SZTE TTIK

Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens, SZTE TTIK

MÉLYHŐMÉRSÉKLETŰ KVÁZIIZOTERMÁLIS DIELEKTROMOS SPEKTRUMOK MÉRÉSÉNEK ÚJ ÉS EGYSZERŰ MÓDSZERE - RÖVID SZÉNLÁNCÚ ALKIL-KARBONÁTOK VIZSGÁLATA

A dielektromos relaxációs spektroszkópia egy olyan méltatlanul kevéssé ismert spektroszkópiai módszer, amely – többek között – nem nulla elektromos dipólusmomentummal rendelkező molekularészleteket tartalmazó anyagok orientációs polarizációs dinamikájába enged bepillantást. A módszer az 1 Hz és 1 THz közötti frekvenciatartományban zajló folyamatok tanulmányozását teszi lehetővé. A vizsgálandó dipólus molekularészletek relaxációs ideje több paraméter függvénye és igen tág határok között (néhány pikoszekundumtól több napig) változhat.
A kisméretű, üvegesedési átmenetet mutató szerves folyadékok orientációs polarizációjának tipikus relaxációs ideje szobahőmérsékleten mikrohullámú méréstechnikával mérhető. Kihasználva azonban a relaxációs dinamika erőteljes hőmérsékletfüggését, a vizsgálandó folyamatok a rendelkezésünkre álló szélessávú (1 Hz – 10 MHz) dielektromos rendszerrel is tanulmányozhatóakká válnak. Ehhez a méréseket elegendően alacsony hőmérsékleteken kell végezni, tipikusan a -100°C-tól 0°C-ig terjedő tartományban. Jelenleg nincs hozzáférésünk olyan termosztáthoz, melynek segítségével mélyhőmérsékletű izotermális dielektromos spektroszkópiás mérések elvégezhetőek.
A jelen munkában célul tűztük ki olyan mérési elrendezés kialakítását, mellyel mélyhőmérsékletű mérések kis eszközigénnyel, rutinszerűen kivitelezhetőek. Az így kialakított berendezés és eljárás teljesítőképességét a szakirodalomban korábban publikált, megbízhatónak tekintett anyagokkal ellenőriztük [1]. Ezután rövid szénláncú alkil-karbonátok dielektromos relaxációs spektroszkópiai vizsgálatát kezdtük meg.
[1] Haspel, H., Bugris, V., Király, A., Kukovecz, Á., Kónya, Z., A simple and economic way to measure low-temperature quasiisothermal dielectric spectra. Poster presentation, Broadband Dielectric Spectroscopy and its Application (BDS 2012), 3-7 September 2012, Leipzig, Germany