| BRUNCSZLIK ANITA Környezetmérnök MSc, 11. félév Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens, ME MFK

Dr. Mádainé Üveges Valéria egyetemi tanársegéd, ME MFK

Különböző típusú ipari szennyvizek irányított ülepedésének vizsgálata

Dolgozatomban különböző gépipari, illetve felületkezelő üzemek csapadékos szennyvizeinek tisztításakor keletkező fém-hidroxid csapadék tanulmányozásával foglalkoztam. A munkám kiterjed ezen, jellemzően savas karakterű szennyvizek ülepedésének és szűrhetőségének vizsgálatára a megfelelő flokkulálószer kombináció meghatározásának érdekében, valamint az eredmények tükrében egy iparban alkalmazható mérő-szabályozó rendszer megtervezésére.

Dolgozatomat szakirodalmi áttekintéssel kezdtem, amiben szó esik az ipari szennyvizek keletkezésének és kezelésének – különös tekintettel az ülepítés és szűrés fázisaira – általános módjairól, valamint a flokkuláció és koaguláció alapjairól, a használható vegyszerekről. A felületkezelés folyamatára, az itt keletkező szennyvizek kezelésének lehetséges módjaira külön fejezetben is kitérek.

Az elvégzett laboratóriumi kísérletek részletesen bemutatom. A laborban négy féle szennyvízmintával dolgoztam, melyek 1. számú, 2. számú, 3. számú és 4. számú mintaként jelöltem. A kutatás egy korábbi szakaszában már meghatározták azt a pH optimum értéket és beállításához szükséges Ca(OH)2 mennyiséget, ahol további kísérleteket, vagyis a koagulálást, flokkulálást, illetve az azt követő ülepítést és szűrést érdemes elvégezni. Így ebben a fázisban már nem az eredeti savas mintákkal dolgoztam, hanem előkészítettem, azaz megfelelő mértékben lúgosítottam azokat.

A kísérletek során – a zeta-potenciál értékének ismeretében - sikerült meghatároznom minden szennyvízminta mellé a flokkuláló szer megfelelő típusát, kombinációját (PC1385+PN3870 vagy PA5416+PN3870) és azok arányát (75:25; 50:50; 25:75) is. Az eredményeket ülepedési görbék felvételével, szűrhetőségi vizsgálatok elvégzésével és a zeta-potenciál értékek nyomon követésével igazoltam.

A koagulálás, flokkulálás és az azt követő ülepítés előnye a többi szennyvíztisztítási technológiával szemben, hogy lényegesen kevesebb a vegyszer igénye és nem szükséges bonyolult, költséges berendezések kiépítése sem. A tisztított víz a folyamatba visszavezethető, illetve közcsatornába engedhető, viszont a leválasztott iszapot veszélyes hulladéknak kell tekinteni.