| HEGEDŰS KATALIN Had- és Biztonságtechnikai Mérnök BSc, 5. félév Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Prof. Dr. Lukács László egyetemi tanár, NKE HHK

A robbanóanyagok tömeg spektrometriával történő felderítése és analízise

REZÜMÉ

Szerző: Hegedűs Katalin III. évfolyam BSc

Oktatási intézmény, kar, szak: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Konzulens neve, beosztás: Prof. Dr. Lukács László ny. mk.alezredes egyetemi tanár

Külső konzulens: Fenyeres Tamás Okleveles Biztonságtechnikai Mérnök

Pályamunka címe: A robbanóanyagok tömeg spektrometriával történő felderítése és analízise

Dolgozatom tárgyát az ámbra (1-dimetil 2-metoxi 4-metil benzol nitrát) vizsgálata képezi, amely a TNT 2,4,6-trinitro-toluol (trotil, TNT) egyik izomerje. A kérdés, melyre írásomban keresem a választ, hogy elkövethető-e a szabotázs ezzel a vegyülettel.

„Musk Ambrette” 1-dimetil 2-metoxi 4-metil benzol nitrát

A választ a tömegspektroszkópos vizsgálatok, és az ehhez kapcsolódó elválasztási eljárások adják. A kromatográfia elvén működő mérőberendezések alapvetően kémiai vegyületek elválasztására fejlesztettek ki, de a vizsgálandó komponensre specifikus detektálási rendszerrel kiegészítve hatékony azonosítási eljárás jöhet létre.

A spektrometriával több direkt információkat kapunk a robbanóanyag molekula szerkezetéről, ezért szerkezetazonosító módszerként alkalmazható. A két rendszer gáz-tömeg és folyadék-tömegspektrográf (GC-MS, LC-MS) kapcsolt alkalmazása azért fontos, mert így, a szennyezett minta tiszta szennyezőanyagtól mentes lesz és a kívánt koncentrációig dúsítható. A módszerek, melyekkel kérdésemre keresem a választ, a robbanóanyagok gáz-tömeg és folyadék-tömegspektrometria (GC-MS és LC-MS) analízisén alapulnak.

A módszer előnye, hogy kis mennyiségű minta elegendő a vizsgálathoz, megbízható, gyorsan elvégezhető és alkalmazható a robbanóanyag felderítés mind a négy területén is.

Ezen módszeren alapuló vizsgálatok eredményeivel kívánom alátámasztani, esetleg megcáfolni a szabotázs kivitelezhetőségét.

Leendő had-és biztonságtechnikai mérnökként fontosnak találom, hogy a lehetséges veszélyforrásokat felfedjük, és a rendelkezésre álló módszerekkel ezeket kellő módon megelőzzük, észleljük, és elhárítsuk