| ÁMON BALÁZS Élelmiszermérnök BSc, 7. félév Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Friedrich László egy. docens, BCE ÉTK

Nagy hidrosztatikai nyomású tartósítási eljárás hatása húskészítmény-modellanyag jellemzőire

Az élelmiszerek nagy hidrosztatikai nyomáskezelése (HHP) egy új, széleskörűen használható tartósítási eljárás, amely a termék eredeti jellemzőinek és technofunkciós tulajdonságainak megőrzését teszi lehetővé. A nyomáskezelés az élelmiszerekben általában megfelelő mikrobiológiai hatást fejt ki, azonban a termékek fizikai, kémiai és érzékszervi tulajdonságait negatívan is befolyásolhatja. Így a húskészítmények esetében is meghatározó, hogy a HHP milyen hatást gyakorol a termékek különböző jellemzőire.

Munkám során a HHP eljárás húskészítményekre gyakorolt hatását vizsgáltam íz, lipidoxidáció és érzékszervi jellemzők (íz, állomány, megjelenés) szempontjából. A kísérletekhez modellanyagként sertészsírt, valamint 40/60; 60/40 és 80/20% hús/szalonna arányú húspépeket készítettem, amelyekbe 1; 2; 3 és 4%-ban kevertem a hazai húskészítmények jellemző fűszerét, az őrölt pirospaprikát. A minták nyomáskezelése 600 MPa nyomáson 5 perc időtartamig történt. A minták színváltozásának vizsgálata tristimulusos színmérő készülékkel, a lipidoxidáció mérése TBA-szám meghatározással, az érzékszervi bírálat a húspép minták sütését követően leíró módszerrel történt. A mérések közvetlenül a HHP kezelés után, majd négy hetes tárolás során hetente zajlottak.

A HHP kezelés hatására a húspép minták világossági tényezője(L*) nőtt, vörös színintenzitásuk(a*) jelentősen csökkent. A sárga színintenzitás(b*) változása elhanyagolható volt. A zsír minták színjellemzőire a HHP nem hatott jelentősen. A színváltozás tehát a húsfehérjék, így a mioglobin denaturációjának volt köszönhető, a paprika színét a nyomáskezelés nem befolyásolta. A tárolás során a minták L* és b* értéke növekedett, az a* érték csökkent.

A lipidoxidáció mértéke a zsírtartalom növekedésével együtt nőtt. A nyomáskezelés hatására és a tárolás során az avasodás mértéke nem változott jelentősen.

A nyomáskezelt húspép minták állaga keményebbé, a hőkezelés hatására azonban szétesővé vált, lédússáguk csökkent. A fűszerpaprika íz intenzitása a HHP hatására növekedett, így lehetséges ugyanolyan ízhatás elérése kevesebb fűszer hozzáadásával. A zsír minták érzékszervi jellemzőire a kezelés nem gyakorolt érzékelhető hatást. Feltehetően a HHP hatására a húspépekben lévő fehérjék szerkezeti változása okozza a szín- és állománybeli változást, a paprikaaroma intenzitásának növekedését.

Tehát a HHP módszer alkalmazásánál figyelembe kell venni a színváltozást, a kezelés előtti alaktartó formázást, bélbetöltést, illetve a fűszeres íz változását.