| JOÓ ÁRON élelmiszermérnök MSc, 2. félév Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Kun Szilárd egyetemi adjunktus, BCE ÉTK

Vegyes kultúrák alkalmazhatóságának tanulmányozása különleges sörök előállítása céljából

Az élelmiszeripar számára nem idegen az olyan fermentált ételek vagy italok előállítása, melyeknél az élesztőgombák mellett tejsavbaktériumok is fontos szerepet játszanak. A söriparban szintén létezik néhány példa ilyen termékekre, mint a belga lambic, néhány savanyú ale és a német „weissbier” sörök csoportja. Jellemzőjük az opálos, többnyire aranysárga szín, az intenzív savanyú íz és a különböző aromák széles palettája. Amellett, hogy irányított erjesztés hatására a tejsavbaktériumok képesek tovább bővíteni a sörök aromáját, egyes törzsek probiotikus tulajdonsága képes lehet a sör táplálkozás-élettani hatásának fokozására is.

Kísérletet tettem vegyes kultúrával erjesztett különleges sörök előállítására. Ennek érdekében célul tűztem ki az általam alkalmazni kívánt tejsavbaktériumok és élesztők közti kölcsönhatás, a törzsek szaporodóképességének vizsgálatát, a szelektált törzsekkel vegyes kultúrás erjesztés véghezvitelét, valamint a kész sörlevek tulajdonságainak feltérképezését és ezek érzékszervi bírálatát is.

A vizsgálataimba 11 tejsavbaktérium és 5 élesztő törzset vontam be. A kölcsönhatás és a szaporodóképesség vizsgálat eredményei alapján 4 tejsavbaktériumot választottam ki a 4 élesztőtörzs mellé vegyes kultúrás erjesztés elvégzésére. Az erjesztés folyamatát pH méréssel, élősejtszám meghatározással és söranalizátorral (extrakt-, alkoholtartalom, valódi erjedésfok), valamint egyes esetekben HPLC-vel követtem nyomon.

A vegyes kultúrás erjesztések összegzéseként megállapítható, hogy a tejsavbaktériumok sejtszáma minden esetben nagyságrendekkel meghaladta az élesztőkét, közöttük valószínűleg egyfajta versengés volt megfigyelhető. Ugyanakkor az élesztők is megfelelő anyagcsere tevékenységet folytattak a tejsavbaktériumok mellett, amit jól mutat a fokozatosan növekvő alkoholtartalom, illetve hogy a mért maltóz és maltotrióz mennyisége jelentősen lecsökkent a fermentáció végére. További lépésként a vegyes kultúrás erjesztés lefolyását optimáltam és a beoltásnál 0,1:1 arányt (tejsavbaktérium:élesztő) alkalmaztam a kiválasztott 3 párosításnál (Lb. plantarum 2142+S. carlsbergensis 843, Lb. bulgaricus+S. carlsbergensis 843, a Lb. casei Shirota+S. carlsbergensis 843). Erre azért volt szükség, mert a kapott termékek erőteljes savas ízérzetet és illatot adtak. A leerjedt söröket érzékszervi bírálat alá vetettem, amely szerint a sörök mindegyike igen savanyú volt. A 3 párosítás közül a Lb. plantarum 2142+S. carlsbergensis 843 bizonyult a legharmonikusabbnak.