| DITRÓI TAMÁS Vegyész MSc, 3. félév Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar |  |
| --- | --- |

Konzulens:

Dr. Lente Gábor egyetemi docens, DE TTK

Stopped-flow készülék kalibrációjának fejlesztése

A gyorskinetikai folyamatok tanulmányozására már 80 éve léteznek módszerek, ezek közül az általunk is vizsgált technika a megállított áramlásos, azaz stopped-flow módszer, amely a reaktánsok nagyon gyors áramlással végzett összekeverésén, majd az áramlás megállításán alapul. Ez a fajta módszer csekély oldatigényű technika, amely során a reaktánsok keverése 1 milliszekundumos időtartam alatt történik.

A készülék rendelkezik felső méréshatárral is: saját mérésünk alapján mintegy 500 s-1 nagyságú elsőrendű sebességi állandójú reakciókig lehet nagy pontossággal mérni. Ennél gyorsabb folyamatok helyes tanulmányozásához azonban korrekcióra van szükség, amelyre már egy 1974-es cikkben felhívták a figyelmet [1]. A korrekcióhoz fontos a készülék megfelelő paramétereinek meghatározása, ezeket kalibrációs mérésekkel végezhetjük. Munkám során több kalibrációs reakciót próbáltam ki egy 1977-ben publikált [2] és még máig használt kalibrációs reakcióval szemben.

Megvizsgáltuk az egyik ilyen, 1980-as cikkben [3] leírt kétlépéses reakciót, amely az 5,5’-ditiobisz-nitrobenzoesav és tioglicerin reakcióján alapul. A módszerrel több problémánk is adódott, a holtidőre helytelenül nagy értéket kaptunk az irodalomban leírt módszerrel, valamint a reagens a mérések alatt is bomlott, emiatt nem kaptunk reprodukálható görbéket. Egy másik, ebben a munkában vizsgált reakciót 1977-ben javoasoltálk kalibrációs célokra. [2] Ennek alapja ferricianidion redukciója aszkorbinsavval, amely megfelelő körülmények használatával pszeudo-elsőrendű kinetikát ad. A reakció a várttal szemben azonban kétexponenciális kinetikai görbéket eredményezett, emellett a mérési görbéink sem voltak jól reprodukálhatóak, habár a kiértékelés meglehetősen jó eredményt szolgáltatott a holtidőre.

Végeztem ezentúl a diffúzió harásának vizsgálatát célzó méréseket is, melyek során megállapítottam, hogy az általam használt mérési módszernél a dugattyúk kézi mozgatása jelentősen befolyásolja a kapott eredményt. Ezen kívül igazoltam, hogy a rutinmérések során jellmzően alkalmazott kis oldattérfogatok esetében a reagensfecskendők felőli komponensek diffűziójánál jelentősebb hatása van a megállítófecskendő felől történő diffúziónak.

[1] Lin, C. T., Rorabacher, D. B. J. Phys. Chem. 78, 305. (1974)

[2] Tonomura, B., Nakatani, N., Ohnishi, M., Yamaguchi-Ito, J., Hiromi, K.,

Analytical Biochemistry, 84, 370 (1978)

[3] Carlton Paul, Kasper Kirschner, Gernot Haenisch: Analytical Biochemistry, 101, 442. (1980)