| RÁCZ ANITA Vegyész MSc, 3. félév Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar |  |
| --- | --- |

Konzulens:

Dr. Elek János ügyvezető, Science Port Kft.

Középkori pénzérmék röntgenfluoreszcenciás elemösszetétel vizsgálata és az adatok statisztikai elemzése

A kézi kialakítású, kisméretű készülékek megjelenése óta, a röntgenfluoreszcencia spektroszkópiát [1] az analitikai és ipari gyakorlatban egyre elterjedtebben alkalmazzák fémek, fémötvözetek vizsgálatára. Alapja, hogy a minta felületét röntgensugárzással gerjesztve, a visszasugárzott röntgenfluoreszcencia spektrum felvételével gyakorlatilag mintaelőkészítés nélkül, roncsolásmentesen, percek alatt nyerhetünk információt az adott felület kémiai összetételéről.

A módszert a fent említett tulajdonságok különösen alkalmassá teszik érzékeny régészeti leletek vizsgálatára. Az elemösszetétel ismerete a felhasznált nyersanyagon kívül a fémérc származási helyéről is felvilágosítást nyújthat, valamint az egyes elemek koncentrációváltozásából bizonyos gazdaságtörténeti tényekre is következtethetünk.

Kutatómunkám során a debreceni Déri Múzeum éremtárában található ezüstpénzeket vizsgáltam, az Árpád-kori leletektől a Vegyesházi-királyokig bezárólag. A kutatás célja az volt, hogy a kémiai információink alapján a pénzérméket minél pontosabban tudjuk a különböző korszakokhoz rendelni, vagyis olyan modellek építése, amelyekben a pénzérmék történelmi korszakok szerint csoportosítva jól elkülöníthetőek egymástól. A modellépítések során azt is meghatároztam, hogy szükségünk van-e a teljes spektrumra, vagy elegendőek az elemösszetétel adatok felhasználása a kiértékeléshez, valamint hogy melyek azok a kis százalékban jelen lévő, de olyan hasznos komponensek az egyes mintákban, amely alapján egymástól elkülöníthetővé válnak. Négyféle kemometriai módszert alkalmazva [2] (PCA, LDA, CART, PLS) a vizsgált mintákat történelmi korszakok szerint két csoportra bontva, a kémiai összetételek felhasználásával 76-78%-ban helyes osztályozást kaptunk az érmékre.

Az Object Target Rotation módszer [3] segítségével további összefüggéseket fedezhettünk fel az Árpád-ház korai és késői szakaszában vert pénzérmék között. Az érdekes egyezések oka minden bizonnyal a pénzérmék újraveretésében keresendő, ami a középkorban igen elterjedt szokás volt.

Az érmék kémiai összetétele alapján végzett kemometriai elemzések tudományosan megalapozott eredményekkel segíthetik a korszakokba való besorolást, fedhetnek fel eddig nem bizonyított összefüggéseket, kiegészítve ezzel a régészek és numizmatikusok munkáját.

[1.] Beckhoff B., Kanngießer B., Langhoff N., Wedell R., Wolff H. - Handbook of Practical X-ray Fluorescence Analysis. Springer, Berlin, 2006

[2.] T. Hastie, R. Tibshirani, J. H. Friedman – The Elements of Statistical Leraning, Springer, 2001

[3.] Olav M. Kvalheim - Latent-Structure Decompositions (Projections) of Multivariate Data, Chemometrics and Intelligent Luboratoty Systems, 2, 283-290, 1987