| HADZSI ÁKOS Gépészmérnök Osztatlan, 18. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | HANGYÁS I. ATANÁZ Gépészmérnök BSc, 7. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |
| --- | --- |
| SALLÓ BENCE Gépészmérnök BSc, 9. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |

Témavezetők:

Dr. Dobránszky János tudományos főmunkatárs, MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport

Törzsök Péter tudományos segédmunkatárs, MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport

Fémmátrixú kompozit huzal folyamatos gyártásának előkészítése

Napjainkban teljesen természetessé, sőt, létszükségletté vált az elektromos áram könnyű hozzáférhetősége. Köztudott, hogy az erőművektől otthonainkba nagyfeszültségű távvezetékeken keresztül jut el a villamos energia. A nagyfeszültségű távvezetékek jellemzően sodronyos kialakításúak, ahol a külső alumíniumhuzalok az elektromosságot vezetik, míg a középen elhelyezett acél huzalok a mechanikai terhelést viselik. Kutatómunkánk arra irányult, hogy az acélhuzal helyettesítésére alkalmas, alumíniummátrixú kompozithuzalt fejlesszünk ki, amely – reményeink szerint – vezetési, hőtágulási és szilárdsági tulajdonságaiban is felülmúlja a hagyományos acélhuzalt. A kompozithuzal folyamatos gyártását egy erre a célra – és kerámia erősítőszál feldolgozására már sikeresen – alkalmazott berendezéssel végeztük úgy, hogy a kerámiaszálat szénszállal próbáltuk helyettesíteni. Dolgozatunk elkészültéig a folyamatos gyártást megelőző kísérletek széles skáláját próbáltuk ki, amelyek eredményeit részletesen ismertetjük. Több olyan tapasztalatot szereztünk, illetve olyan eredményeket is elértünk, amelyek a szénszál erősítésű kompozitok gyártásánál általánosságban is hasznosnak bizonyulhatnak. A gyártási folyamat egyik legkényesebb eleme a szálbevezetés. Ebben a tekintetben a szálköteg bolyhosodása a legjellemzőbb technológiai kockázati tényező, amelyet az okoz, hogy a szerkezet kerámiaszállal való táplálásra eredeti formájában jól működő alkatrészek alkalmatlannak bizonyultak szénszál való táplálás mellett. Ezen a problémán többlépcsős fejlesztéssel javítottunk, és közben megkezdtük a rendelkezésre álló szénszálkötegek vizsgálatát. Megállapítottuk a szakadási viselkedésük sajátosságait, illetve megkerestük a leginkább alkalmas vizsgálati technológiát – ez a termogravimetrikus analízis ¬– az elemi szálakon lévő bevonat kimutatására és az annak eltávolításához szükséges hőmérséklet meghatározására..