| AYHAN DÁNIEL Mechatronikai mérnöki BSc, 3. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Tamás Péter egyetemi docens, BME GÉK

Molnár József tanszéki mérnök, BME GÉK

Optikai gerincferdülés-diagnosztizáló szoftver fejlesztése

A gerincferdülés mérésére napjainkban is csak a röntgen áll rendelkezésre, amely azonban egészségre káros és költséges is. Ennek a kiváltására a (közel)múltban több próbálkozás is volt moiré-csíkokkal, szkennerrel, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MOGI tanszékén kifejlesztett gerincegér segítségével, ám a röntgen pontosságával vetekvő eredményt egyik sem mutatott. Munkám célja az, hogy olyan szoftvert hozzak létre, amely pusztán a hát geometriája alapján képes meghatározni a gerinc vonalát. A szoftver a geometriai adatokat a Microsoft Kinectből szerzi, amely egy szórakoztatásra tervezett, geometriát infravörös minta vetítésével és mérésével meghatározni képes optikai eszköz. A szoftver bemenete egy mélységtérkép, amelyet a Kinectből nyert adatok útján kap, ezen többféle szűrést végez, majd a mélység adatok alapján visszaállított geometriában szimmetriát keres, amely a munkahipotézis szerint a gerinc pontjai körül maximális. Jelenleg a szoftver kimenete egy ponthalmaz, amelyre nézve a hát szimmetrikusnak tekinthető bizonyos értelmezés szerint.