| DUNAVÖLGYI DÁVID Gépészmérnök BSc, 2. félév Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | MÉSZÁROS LEVENTE Gépészmérnök BSc, 2. félév Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar |
| --- | --- |

Témavezető:

Érsek László hegesztő szakmérnök, OE BGK

Az alkalmazható minimális lemezvastagság megállapítása vizsgálati úton, a CLOOS MIG/MAG eljárásaival

Az alkalmazható minimális lemezvastagság megállapítása vizsgálati úton a Cloos MIG/MAG eljárásaival.

Szerzők: Dunavölgyi Dávid (ACF0T9),
Mészáros Levente (SSBT5I)

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Gépész mérnöki kar II. évfolyam

Konzulens: Érsek László

Kulcsszavak: Vékonylemez, hegesztés, Cloos, MIG/MAG

A dolgozatunkban a vékony lemezek hegeszthetőségével foglalkozunk. Kutatásunk célja a különféle eljárási módokkal hegesztett vékony lemezek összehasonlítása.

A lemezhegesztéseket a Bánki karon található Cloos hegesztőrobottal végeztük el. A hegesztő berendezést, és a robotprogramozásban való segítséget a Cloos (Crown International Kft.) cég biztosította.

TDK munkánkban S235 anyagminőségű lemezekből készült próbatestek hegesztésével foglalkozunk, melyeket anyagvastagságonként 3 hegesztési eljárással (MSG-normal, Vari Weld, Speed Weld) kötünk egymáshoz, és vizsgáljuk a hegesztés minőségét. A robot 1,2mm átmérőjű fogyóelektródával dolgozik a beállítható legalacsonyabb paraméterek mellett. Az értékelhetőség miatt az összes hegesztést ugyan azokkal a beállításokkal végezzük. 3 mm lemezvastagságtól lefelé 0,5 mm-es méretlépcsőben csökkentjük a lemezek vastagságát egészen 1 mm lemezvastagságig.

A hegesztett próbatesteket szemrevételezéssel értékeltük, majd az egyértelműen nem hegeszthető lemezek kivételével a maradó lemezeken szilárdsági vizsgálatokat végeztünk. A vizsgálatokból következtettünk az elkészített varrat minőségére, mechanikai szilárdságára.

A kutatással a hosszabb távú célokat is megfogalmaztunk, a 1,5mm vastagságú lemez vizsgálataiból szeretnénk egy vékonylemez eljárást létrehozni a robotos hegesztéshez.