| BURCSA MÁTÉ Gépészmérnöki BSc, 5. félév Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

dr. Stampfer Mihály egyetemi docens, PTE PMMIK

Formalap-család gyártásterve

A dolgozatomban a nagyatádi Büttner Kft. által gyártani kívánt különböző méretű fröccsöntő szerszámokhoz tartozó normália formalapok gyártási folyamatterveit készítettem el sorozatgyártáshoz. A fröccsöntéssel nagy méretpontosságú munkadarabok állíthatók elő, gyakorlatilag hulladékmentesen, ezért napjainkban nagy teret kap ez a technológia az iparban. A fröccsöntő szerszámok fontosabb részei a formalapok, ugyanis ezek határozzák meg a késztermék alakját, de a bonyolultabb formaüregek kimunkálására a cég már nem vállalkozik.

Összesen 951 különböző méretű előgyártmányként használt formalap szerepel a gyártó kínálatában. Munkám során az alkatrészeket csoportokba foglaltam, és ezekre a csoportokra egységes gyártástechnológiát dolgoztam ki. A csoportok kialakításánál azt a szempontot vettem figyelembe, hogy egy csoport egy gépelőkészítéssel megmunkálható legyen. Ehhez a csoporttechnológia módszerét alkalmaztam, amelynek köszönhetően 18 csoportba tudtam sorolni a formalapokat.

Elkészítettem a rendszerelemek gyártáshoz szükséges teljes dokumentációt, így a dolgozatban megtalálhatók a műveleti sorrendtervek, művelettervek és a szerszámtervek is. A szerszámok kiválasztása a legmodernebb és leggazdaságosabb technológiákra esett, melyek segítségével a Büttner Kft. könnyen és magabiztosan teljesítheti a megrendelők elvárásait. Hasonló elveket követtem a művelettervek meghatározásánál is.

Emellett a dolgozat tartalmazza a befogó készülék összeállítási rajzát is. A formalapok befogásához egy olyan csoport-készülék tervezése valósult meg, amelybe a közel ezer különböző méretű munkadarab befogható.

A gyártástechnológia elkészítése során gazdasági és műszaki szempontokat tartottam szem előtt, ezt bizonyítja az egyetlen, univerzálisan alkalmazható csoport-készülék tervének elkészítése, és az előkészítési idő csökkentése a szerszámkártyák által.

Remélem dolgozatommal értékes és innovatív munkát végeztem az ipar számára.