| JUHÁSZ BOTOND Mechatronikai mérnök BSc, 5. félév Debreceni Egyetem Műszaki Kar | STEIGER BALÁZS Gépészmérnök BSc, 5. félév Debreceni Egyetem Műszaki Kar |
| --- | --- |
| TÓTH XÉNIA ERZSÉBET Mechatronikai mérnöki szak (BSc) BSc, 3. félév Debreceni Egyetem Műszaki Kar | ZILAHI KRISZTIÁN LÁSZLÓ Mechatronikai mérnöki szak BSc, 3. félév Debreceni Egyetem Műszaki Kar |

Témavezetők:

Dr. Juhász György főiskolai docens, DE MK

Dr. Szemes Péter Tamás főiskolai docens, DE MK

A pneumobil dinamikai szabályozásának és telemetriai rendszerének kialakítása

A dolgozat célja egy általános telemetriai rendszer kifejlesztése, amelyet először egy pneumatikus hajtású tanulmány autón teszteltünk. A megbízhatóság érdekében a Bosch Rexroth ipari automatizálási eszközeit használtuk fel.
A rendszer két fő elemből áll: (1) a járműre telepített IndraLogic L10 típusú PLC, (2) PC alapú mérésadatgyűjtő alkalmazás, amelyet a Rexroth WinStudio fejlesztőkörnyezetében hoztunk létre.
A fejlesztés közben figyelembe vett főszempontjaink közé tartozott az, a pneumobil versenykörülményeinek tanulmányozása, a Rexroth Pneumobil verseny kiírásának figyelembe vételével, továbbá a karon fejlesztett legújabb verziót, pneumobil műszaki adatait, mivel ezek lényegesek a telemetria műszaki specifikációja szempontjából.
A fejlesztés következő lépése a hajtás felépítésének vizsgálata mérési szempontok szerint. Azután a mért fizikai jellemzők jeleit vizsgáltuk programozási szempontból, továbbá elvégeztük a gépjármű és a hajtás dinamikai vizsgálatát méréstechnikai szempontból.
Megválasztottuk a műszaki specifikációt kielégítő méréstechnikát, a hozzá tartozó szenzorokat és mérőeszközöket, továbbá elvégeztük ezen eszközök jellemzését. Kifejlesztettük a mérési metódust megvalósító PLC programot.
A pneumobil mérőrendszerének működését röviden leírtuk kiegészítve blokkvázlatokkal, továbbá a mérésadatgyűjtő alkalmazással. Az alkalmazás egy PC-n futó webről is elérhető alkalmazás, amelyet a WinStudio alkalmazás fejlesztővel készítettünk el. A vezető valós idejű tájékoztatására elkészült egy megjelenítő alkalmazás az IndraControl VCP 25-re, Bosch Rexroth ipari megjelenítő termékére.
Végül bemutattuk a mérőrendszer fejlesztési irányait, a benne rejlő távlati lehetőségekkel, amelyek között első helyen áll a ModBus/TCP protokoll megvalósítása, hogy kommunikálni tudjunk más ipari eszközökkel is.