| DARAI MÁRTON Faipari Mérnöki Szak BSc, 5. félév Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Csiha Csilla egyetemi docens, NYME FMK

Ablakgyártásban használt lazúrok tapadásának összehasonlító vizsgálata gyalult, illetve csiszolt felületeken

Vizsgálataink során négy különböző mechanikai megmunkálási módon átesett, álló évgyűrűs lufenyő (Picea abies) alapanyagon vizsgáltuk a felületi érdességet, illetve a felületi feszültséget. A mérések elvégzése után minden mintatestet felületkezeltünk, majd leszakításvizsgálatokat végeztünk annak megállapítására, hogy a különböző módon megmunkált felületeken milyen minőségű tapadás hozható létre. Felületi feszültség szempontjából legmagasabb felületi feszültsége a 120-al csiszolt mintatesteknek volt, átlagban 53,72 N/m, őket követte a 150-el csiszolt 50,84 N/m és a hidrogyalult 50,69 N/m –es átlaga, végül legalacsonyabb felületi feszültsége a gyalult mintatesteknek volt 43,11 N/m. Érdesség szempontjából a 120-as minta mutatta a legnagyobb Rz értékeket(34,78 µm), ezt követte a gyalult(33,03 µm), majd a 150-es minta (29,39 µm) és végül a hidrogyalult minta következett(26,39 µm). A magas felületi feszültséget mutató 120-as minták a tapadás vizsgálatok során a második legkedvezőbb eredményt mutatták (σsz=0,008 MPa), a legkedvezőbb tapadás eredményt a hidrogyalult felületeken mértünk(σsz=0,0084 MPa). A legkisebb szakító szilárdság értékeket a gyalult minta mutatta(σsz =0,007 MPa). Eredményeink alapján elmondható, hogy a hidrogyalulás alkalmasabb megmunkálási mód a megmunkálás során kialakuló magasabb felületi energia miatt, a hagyományos gyaluláshoz viszonyítva. Hidrogyalulás során – jelen eredményeink alapján – jobb felületkezelő anyag terülés, jobb nedvesíthetőség, valamint jobb beszívódás érhető el, kültéri ablakok és ajtók szempontjából pedig hosszabb élettartam.