| KULANDA TÍMEA Könnyűipari mérnök BSc, 7. félév Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Gregász Tibor egyetemi docens, OE RKK

AZ MKEH KOORDINÁTA MÉRŐGÉPÉNEK A KALIBRÁLÁSI BIZONYTALANSÁG MEGHATÁROZÁSÁHOZ ALKALMAZOTT SZABVÁNY HIÁNYOSSÁGAINAK VIZSGÁLATA

A dolgozat témájának az alapja az MKEH koordináta mérőgépének az ISO 10320 és az ISO/TS 23165 szabvány szerint végzett megfelelőség értékelése valamint mérési bizonytalanságának meghatározása.
       Az értékelés során kiemelt jelentősége van a mérési bizonytalanság számításának. Ennek meghatározása az ISO/TS 23165 szabvány szerint történik. A szabvány azonban a bizonytalansági tényezők megadásánál olyan tagok elhanyagolását engedi meg melyek csökkenthetik az eredő mérési bizonytalanságot, torzítva ezzel a megfelelőség értékelés során kapott eredményeket. A dolgozat  további részében tehát az ISO/TS 23165 szabvány hiányosságaira mutat rá valamint ezek lehetséges hatásait ismerteti és modellezi.