| MIKULA GERGŐ JÁNOS Vegyészmérnök BSc, 6. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Szilágyi Imre Miklós tudományos munkatárs, BME VBK

Baji Zsófia tudományos segédmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet (MTA TTK MFA)

Nukleáció atomi rétegleválasztás során módosított szilícium felületeken

Kulcsszavak: nukleáció; vékonyréteg; ultravékony

A vékonyréteg-leválasztási technikák egyik legígéretesebb képviselője az atomi rétegleválasztás (ALD). Egy ALD-ciklus során a gázfázisú prekurzorok felváltva, pulzusszerűen jutnak be a reaktorba. Az első megkötődik a szubsztrát felületén, majd egy öblítési lépés során a felesleg távozik. A második prekurzor is megkötődik, és reagál az elsővel. A módszer segítségével a filmvastagságot a ciklusok számának növelésével lehet szabályozni.
Munkám fő kérdése az ALD-vel növesztett új szilárd fázis nukleációja, ami különösen nagy jelentőséggel bír az ultravékony rétegek esetében. A felületi kémiai reakció miatt a nukleációs helyeket elsősorban a funkciós csoportok jelentik, így a célunk a felület módosítása volt. A fő modellvegyületünk a cink-oxid, melynek vékonyrétegei átlátszóak, félvezető filmek, melyek alkalmasak napelemek elektródájának, de más elektrotechnikai alkalmazás is ismert.
A ZnO leválasztását szilícium egykristály felszínén végeztem el dietil-cink és víz prekurzorok segítségével. A megfelelőnek bizonyult módszereket teszteltem Al2O3 és TiO﻿2﻿ rétegek esetén is. A szilíciumot több kezelési módszernek is alávetettem: plazmamarással két különböző teljesítményű készüléken és két anyagi minőségű plazmával is kísérleteztem, valamint az ún. piranha-oldatot is kipróbáltam. Valamennyi mintát vízbe helyeztem, hogy elősegítsük azok hidroxilációját. A felületek hidrofilitását peremszög mérésével vizsgáltam. A szubsztrátokra ALD-reaktorban választottam le a fém-oxidot 5, illetve 10 ciklussal. A kész mintákat atomerő mikroszkóppal vizsgáltam. Azokon a mintákon, melyekre ZnO-ot választottam le, hidrotermális úton cink-oxid nanorudakat alakítottam ki, melyek kizárólag a ZnO szemcséken/filmen nőnek. Ezek mennyisége pásztázó elektronmikroszkóppal jól vizsgálható, és indirekt módon mutatják a ZnO szigetek sűrűségét.
Vizsgálatainkból az állapítható meg, hogy a kiválasztott felületkezelési eljárások közül a nagyobb teljesítményű plazmás, illetve a piranha-oldatos kezelés növelte a cink-oxid nukleációs készségét a szilícium felületen és hasonló tendencia figyelhető meg más fém-oxidok esetén is. Ezt a vizsgálatok és a módosított szubsztrát hidrofilitása is igazolta. A hidrotermális leválasztás utáni vizsgálat bizonyította, hogy piranha-oldattal kezelt szubsztráton a plazmával kezeltekhez képest is több cink-oxid sziget jött létre. Vizsgáltam még az első ciklus hosszának hatását a növekedésre, ami a módosított minták esetén is a szakirodalomban leírtaknak megfelelő.