| BENŐ ANDRÁS Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök BSc, 7. félév Pannon Egyetem Georgikon Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Sisák István egyetemi docens, PE GK

Egy országos talajtérkép digitalizálása, publikálása a Georgikon Térképszerveren és felhasználása integrált talajtérkép létrehozására

Az elmúlt évtizedekben a digitális térképi adatbázisok óriási fejlődésen mentek keresztül a

világban, és a térbeli adatok feldolgozásának változatos eszköztára fejlődött ki. Ez magával

hozta az egyre részletesebb talajtani adatok iránti igényt, amelyet a meglévő talajtérképek

már nem tudnak maradéktalanul kielégíteni sem hazánkban, sem a legfejlettebb országokban.

Magyarország területére több országos talajtérkép készült. A

legrégebbi, és rajzolatában legrészletesebb talajtérkép nem állt rendelkezésre digitális

formában, ezért célul űztük ki a digitalizálását. Az első lépésben vektorizáltuk, az így előállított

polyline állományt kézi munkával tisztítottuk és javítottuk, majd poligon állománnyá

alakítottuk. Az elkészült állomány minden foltjából pontmintát vettünk az

eredeti raszterből, ezeknek a mintáknak a középértékeit használtuk az összes poligon

színének a megállapításához. A vonalkázás digitalizálását az egyenes vonalak dőlésszöge

alapján végeztük el. A módszer alkalmazása után viszonylag kevés hibát tartalmazott az

adatbázis, ezeket egy algoritmussal kiválasztottuk és egyedileg javítottuk.

A Georgikon Térképszerveren (http://map.georgikon.hu)  publikáltuk Mattyasovszky,

Görög és Stefanovits 1953-ban megjelent mezőgazdasági talajtérképének raszteres és vektoros változatát.

Egy Keszthely melletti mintaterületre (266 km2) három talajtani adatbázis,

továbbá 10x10 méter terepi pixel méretű domborzatmodell, Magyarország 1:100.000

méretarányú geológiai térképe és a CORINE 2000 felszínborítási adatbázis segítségével

egy összemetszett állományt hoztunk létre, amely több mint 50.000 poligont tartalmazott. A

kiindulási adatbázisok kategóriái együttesen közel 14.000 egyedi tulajdonság-kombinációt

eredményeztek. Kiszámítottuk egy olyan változót, amely megmutatta, hogy a tényleges

tulajdonság-kombináció előfordulás területe milyen arányban haladja meg a véletlenszerű

előfordulás esetén érvényes területet. Ennek a változónak a logaritmusa normál eloszlásúnak

bizonyult. A logaritmizált alakot használtuk arra, hogy CHAID módszerrel csoportosítsuk

az egyes tulajdonságokat. Két-, három- és négyszintű osztályozást alkalmazva 19, 45 és

76 kategóriába osztottuk a talajfoltokat, amelyek értelmezésével egy az eddigieknél sokkal

részletesebb talajtérképet sikerült létrehozni. Bebizonyosodott, hogy az 1984-es genetikus

talajtérkép a legfontosabb kategorizáló tényező, de alsóbb osztályozási szinteken minden

további adatbázis hozzájárul a végeredmény kialakításához.