| HÉRICZ DALMA Fizikus MSc, 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Koppa Pál egyetemi docens, BME TTK

Sarkadi Tamás tudományos segédmunkatárs, BME TTK

Vetítő ernyő fejlesztése mobil 3D kivetítő rendszerhez

Korábbi TDK munkám folytatásaként 3D kivetítéshez használatos ernyők vizsgálatával és továbbfejlesztésével foglalkoztam. Célom, hogy a készített kivetítő ernyő alkalmas legyen szemüveg nélküli, teljes parallaxist nyújtó mobil három dimenziós kivetítő rendszerhez való használatra.

A tervezett kivetítő rendszer egy kisméretű fejre szerelhető eszköz, mely két nanoprojektorból, egy ernyőből, egy képernyőkövető szenzorból és egy feldolgozó egységből áll. A célom olyan ernyő alkotása, mellyel lehetséges a rá kivetített képeket jó hatásfokkal visszaverni úgy, hogy a megfelelő kép csak a megfelelő szembe jusson, s mindehhez ne kelljen egyéb, a képeket a megfelelő szemek számára szűrő eszközt használni. Mivel a kivetítők a megfelelő szemek közelében helyezkednek el, retroreflektív struktúrák használata célszerű ernyő gyanánt, ugyanis a retroreflektív felület a rá eső fényt a fényforrás irányába veri vissza. Továbbá a megfelelő hatásfokú ernyő lehetővé teszi kis teljesítményű projektorok használatát is.

Korábbi munkám során megvizsgáltam különböző retroreflektív struktúrák fényszórási tulajdonságait az általam épített mérési elrendezéssel, s az eredmények alapján kiválasztottam a kivetítés számára legmegfelelőbbet, demonstrációs célokra. A választott ernyővel megállapítottuk, hogy lehetséges három dimenziós képet érzékelni a demonstrációs eszközünkkel, ám az áthallás nem elhanyagolható.

Jelen dolgozat célja az optikai modell továbbfejlesztése és a megfelelő áthallás elérése. Megértettem a gömbök méreteloszlásából, anyagából és alakjából adódó diffrakciós és geometriai optikai hatást. Számításokkal meghatároztam az ernyő ideális szórási profilját. Izotróp szórás esetén ez a görbe egyértelmű, míg anizotróp szórás esetén több szabadági fok marad a rendszer optimalizálására. A modell paramétereinek változtatásával igyekeztem megközelíteni a kívánt szórási profilt, melynek határt szab a diffrakció és a geometriai aberrációk hatása. Az anizotróp szórás megvalósítására reflektív hátoldalú, nem hengerszimmetrikus mikrolencse-mátrixból álló ernyőt javasoltam. Az aszimmetria miatt lehetséges különböző szórási profilok elérése vízszintes és függőleges irányban, így elérhető az áthallás jelentős csökkentése. Felépítettem a javasolt ernyő optikai modelljét, optimalizáltam annak paramétereit. A kapott struktúra a megfigyelési tartomány bármely pozíciójából alacsonyabb áthallást biztosít az eddigi megoldásnál.

A későbbiekben tervezem az ernyő megvalósítását és kísérleti vizsgálatát.