| FEJES LÁSZLÓ Környezetmérnök BSc, 5. félév Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | TOKÁRSZKI ZOLTÁN LÁSZLÓ Környezetmérnök BSc, 5. félév Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Kovács Balázs Egyetemi docens, ME MFK

Tóth Márton Tudományos segédmunkatárs, ME MFK

A Rudabányai-tó vízminőség-változásának térbeli és időbeli vizsgálata

Napjainkban egyre nagyobb figyelem összpontosul a felszíni és felszín alatti vízbázisaink minőségi felmérésére és megvédésére. Ezekre a vizekre számos ipari tevékenység hatást gyakorol, mint például a bányászat.

Kutatási munkánk középpontjában a Rudabányai-tó áll, mely az egykori vasércbánya területén, a külszíni fejtés által hátrahagyott bányagödörben keletkezett felszíni és felszín alatti vizekből. A tó körül található meddőhányók közül néhány jelentős nehézfémtartalommal rendelkezik, mert a több évtizedes vasércbányászat során elkerülhetetlen volt, hogy ezekben felhalmozásra kerüljenek az ólom-, cink- és réztartalmú ércek is, melyek a vasércekkel együtt keletkeztek a hidrotermális folyamatok során. Ezek a különböző környezeti tényezőknek kitett meddőhányók hatást gyakorolnak a tó vízminőségére. Korábbi hidrogeológiai kutatások érintőlegesen már kiterjedtek a víz kémiai összetételének vizsgálatára, de havi rendszerességű vízmintavételezéseket, mely során több mintavételi pontban, különböző mélységből veszünk mintákat, 2013 májusában kezdtük. Munkánk során elsődlegesen a vízminták elemtartalmának vizsgálatát végeztük el a jelentősebb makroelemekre (Ca, Mg, Na, K) és a rudabányai ércesedéshez kapcsolható főbb nyomelemekre (Pb, Zn, Cu, Fe, Mn).