| BÁLINT ATTILA Gépészmérnök BSc, 5. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | KOVÁCS ZSOLT FERENC Gépészmérnök BSc BSc, 5. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |
| --- | --- |
| SZLANCSIK ATTILA Gépészmérnök BSc, 5. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |

Témavezetők:

Dr. Májlinger Kornél Adjunktus, BME GPK

Dr. Orbulov Imre Norbert Adjunktus, BME GPK

Fémgömbhéj erősítésű szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságai

Fémgömbhéj (tiszta vas) erősítésű Al99,5 AlSi12, AlMgSi1 és AlCu5 mátrixanyagú

kompozitokat állítottunk elő kisnyomású infiltrálással, mely során a gömbhéjak

térkitöltését ~64 tf%-on tartottuk. Az AlMgSi1 és AlCu5 mátrixú próbatestek felét

oldó hőkezelés után vizsgáltuk, másik felét kiválásos keményítés után. Az előállított

kompozitokon zömítővizsgálatokat végeztünk a DIN 50134 szabvány szerint, három

magasság – átmérő viszony mellett (H/D=1, 1,5, 2) esetenként 6-6 próbatesten.

A szerkezeti merevség, platófeszültségek, a teljes elnyelt energiaértékek mind

növekedtek a nagyobb H/D viszonnyal, az 1% alakváltozásig elnyelt energiaértékek

pedig csökkentek. A fémhabjaink nyomószilárdsági értékei ~ 30-80 (MPa) közé

estek a legkisebb az Al99,5 a legnagyobb érték a kiválásosan keményített AlCu5

mátrixú kompozitoké volt, a szerkezeti merevség értékek pedig ~1000-7000 (MPa)

között változtak. A gömbhéj és mátrixanyagok közötti interfészréteg vastagsága az

energiadiszperzív röntgenspektroszkópia szerint 6-12 μm vastagságú volt.