| CZÉTÁNY LÁSZLÓ Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök MSc, 4. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens, BME GPK

Négyszög keresztmetszetű befúvó-légcsatornák optimalizálása

A dolgozat célja az volt, hogy a légcsatornák optimalizálásának területén korábban [1] [2] [3] elért eredményeket kiterjesszem körtől eltérő keresztmetszetre is. Ennek fontosságát az adta, hogy az eredmények elfogadásához mindenképpen szükségessé vált azok méréses igazolása is. A mérések elkészítéséhez szükséges volt olyan megoldások előállítása, melyek legyártható alakot eredményeznek. A kör keresztmetszetre vonatkozó megoldások ezt a kritériumot nem teljesítették.

A négyszög keresztmetszetű légcsatornákra kiterjesztett eredmények a korábbiakhoz hasonlóan tartalmazták a súrlódási tényezőt is, melynek meghatározása körtől eltérő keresztmetszetű légcsatornákban ellentmondásos [4]. Az irodalomban számos helyen megkérdőjelezik a hidraulikusan egyenértékű átmérő, mint az áramlást jellemző méret használatát, ezért szükséges volt a téma átfogó vizsgálata.

Az elméleti levezetésekből adódó dimenziótlan differenciál-egyenletet, mely leírja a keresztmetszet optimális méreteit, numerikusan megoldottam. A dimenziótlan megoldások alapján elkészítettem a légcsatorna-mérőállás rajzait. A mérőállás tervezését CFD számítások előzték meg a „realizable k-epsilon” és az „SST k-omega” turbulencia modellekkel. A számítás része volt egy hálófüggetlenségi vizsgálat is. A dolgozat tartalmazza a számítások eredményeit, a mérőállás összeállítási rajzát, továbbá a mérőállás részletes leírását is.

[1] Czétány L.: Nyomás Változásának Vizsgálata Befúvásra Alkalmazott Légcsatornákban. témavezető: Dr. Szánthó Zoltán, XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Szekció Konferenciakiadvány, 2013, ISBN 978-615-5192-17-3
[2] Czétány L., Szánthó Z.: Analysis of Pressure Changes in Air Ducts. Proceedings of CLIMA 2013 - The 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, 2013, ISBN 978-80-260-4001-9
[3] Czétány L.: Nagyszámú befúvóelemmel ellátott légcsatorna optimális keresztmetszetének számítása. Magyar Épületgépészet, Vol. 62(4), 2013.04., HU ISSN 1215 9913
[4] Zhipeng Duan et al.: Pressure Drop for Fully Developed Turbulent Flow in Circular and Noncircular Ducts. Journal of Fluids Engineering,Vol. 134, pp. 061201-1 – 061201-9., 2012.