| SZABÓ MÁRK Általános Gépészmérnök BSc, 5. félév Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Keppler István egyetemi docens, SZIE GÉK

Varga Attila doktorandusz, SZIE GÉK

Vastagrétegű szárítók szemcsemozgás viszonyainak modellezése diszkrét elemek módszerével

A termelők által betakarított termények szárítása elengedhetetlen a későbbi feldolgozás

és tárolhatóság szempontjából. Igen széles körben használt eljárásról van szó, melynek

hátránya hogy energiaigénye nagyon magas, (a fejlett országok energiafelhasználásának 15-

30%-a a szárítási folyamatokból származik.) és sok esetben káros hatással van a környezetre.

A kutatások célja, hogy környezetbarát és kevésbé energiaigényes technológiákat hozzanak

létre.

A szemestermények szárítására számos berendezéstípust alkalmaznak az iparban.

Az általam vizsgált szárító berendezés egy úgynevezett vastagrétegű szárító. Ezekben a

szárítókban a termény szárítása a szárítótérben valósul meg. Egy szárítótér egy vagy több

szárítózónából épül fel, melyeknek azonos szerkezeti kialakítással kell rendelkeznie egy

adott berendezés esetében. Vastagrétegű szárítók esetében az anyagréteg több méter magas

is lehet, ezért a szárítás ideje is több mint más konstrukciók esetében. A vastagrétegű

szárítóberendezések termény tárolására is alkalmasak.

Szárítás közben fontos, hogy a termény minden része ugyan olyan mértékben

száradjon, ugyan olyan sebességgel. Ezért keverésre van szükség, amit függőlegesen rögzített

csigákkal oldanak meg. A munkám témája a szemes terményben forgó csiga körül kialakult

mozgásviszonyok és fellépő erők vizsgálata. A vizsgálatokat a diszkrét elemes modellezési

módszer segítségével végeztem el.

A diszkrét elemes modellek a szemcsés anyagok mechanikai viselkedését az egyes

szemcsét viselkedésének nyomon követésével modellezik. Diszkrét elemes modell

készítésénél a vizsgált szemcsés halmazt idealizált tulajdonságokkal rendelkező szemcsék

halmazaként kezelik. A szemcsék egymásra gyakorolt hatását erők és nyomatékok

segítségével modellezik.

A dolgozatomban bemutatom a vastagrétegű szárítóberendezések működési alapelveit.

A keverő csiga körül kialakuló áramlási viszonyok modellezését végzem el Edem diszkrét

elemes szoftver segítségével. Bemutatom a diszkrét elemes módszer működésének

matematikai alapjait, valamint korábbi Tdk dolgozatok eredményinek felhasználásával

a diszkrételemes modell mikromechanikai paramétereinek egy új meghatározási módját.

A munkám célja az optimális száradáshoz vezető megfelelő anyagkeveredést létrehozó

keverőcsiga geometria, fordulatszám és haladási sebesség meghatározása.