| MADARÁSZ RÓBERT ROSSI Automatizálás és alkalmazott informatika BSc, 4. félév Sapientia EMTE Műszaki és humántudományok kar | NAGY CSABA Automatizálás és alkalmazott informatika BSc, 8. félév Sapientia EMTE Műszaki és humántudományok kar |
| --- | --- |
| PATKA GERGELY Számítástechnika BSc, 8. félév Sapientia EMTE Műszaki és humántudományok kar |  |

Témavezetők:

Dr. Domokos József adjunktus, EMTE MHK

Sándor Hunor Kutató, PMTE

Légpárnás jármű irányítása inerciális szenzorokkal

Célunk egy olyan légpárnás jármű tervezése és megvalósítása, amely kéz gesztusokkal irányítható, valamint a rajta levő robotkar segítségével dobókockák helyezhetőek el egy adott pályán, meghatározott célterületekre. A jármű mozgását három motor valósítja meg. Az egyik motor a jármű alapjába van beépítve a lebegtetést biztosítva, a másik két motor a jármű elülső, valamint a hátsó részén található, amelyek az elmozdulást teszik lehetővé. A meghajtó motorok mögött oldalkormányok találhatóak, amelyek a levegő áramlási irányát szabályozva irányítják a légpárnás járművet. A légpárnást több módon lehet irányítani: első esetben az egyik hajtó motor működik, és az oldalkormány biztosítja az elfordulást, egy másik mód az, amikor a két oldalkormányt megegyező irányba fordítva, a két motor egyidejű működtetésével a jármű oldal irányba tud elmozdulni, a harmadik módban az oldalkormányok ellentétes irányba mozdulnak el és a légpárnás a saját tengelye körül fordul el.

A járműn található egy négy magos mikroszámítógép, amelyen Linux operációs rendszer fut és videóközvetítést biztosít. A jármű stabilitását egy fedélzeti szabályzó biztosítja, amely egy gyorsulásmérő által szolgáltatott adatok alapján működik.

A dolgozatban bemutatjuk a légpárnás jármű szerkezeti felépítését, a vezérlő áramkörök tervezését és működését, illetve a szabályozó algoritmusokat.

A jármű a 9. Magyar Alkalmazott Mérnöki Tudományok Versenyére, a „Magyarok a Marson” versenyre készül.