| LINGVAY DÁNIEL Fizika-informatika BSc, 2. félév Babes-Bolyai Tudományegyetem Fizika kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

dr. Tunyagi Arthur Róbert egyetemi adjunktus, BBTE

Elektromágneses jelforrások operatív bemérése (helymeghatározása) – könnyen kezelhető, hordozható berendezés

A dolgozat célja egy elektromágneses jelforrások (rádióadók) operatív bemérésére alkalmas, intelligens, könnyen kezelhető, hordozható (kisméretű) berendezés kifejlesztése. A megépített berendezés tartalmaz: egy kisméretű, hangolható és direktív (5÷15º nyílásszögű) mágneses antennát, egy szélessávú USB kimenetű és szoftvervezérlésű rádióvevőt (Funcube Dongle - 64MHz-től 1,7GHz-ig), egy digitális iránytűt, egy GPS-t (Arduino UNO R3 AVR típusú mikrovezérlő, mellyel a bemért irányok és koordináták a Google Maps-ra felvihetők és a bemért felszín megtekinthető) és egy SSD-s laptopot. A berendezés vezérlésére és a mérési adatok feldolgozására egy speciális szoftver lett kifejlesztve.

Kulcsszavak: elektromágneses jelforrás, helymeghatározás, antenna, szoftvervezérlésű rádióvevő, PC-laptop, digitális iránytű, GPS, mikrovezérlő