| VARGA ZSÓFIA biomérnök BSc, 7. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Székely Edit, egyetemi docens, BME VBK

1-feniletanol biokatalizált, kinetikus reszolválása légköri nyomáson és szuperkritikus szén-dioxidban

Kulcsszavak: enantiomerelválasztás; Candida antarctica lipáz B; észterezés; trigliceridek; természetes olajok

Az enantiomertiszta vegyületek előállításának egyre nagyobb jelentősége van a gyógyszer-, agrokémiai- és élelmiszeriparban. Szekunder alkoholok racém elegyéből kiindulva a lipáz-katalizált kinetikus reszolválás az egyik legrégebbi és legáltalánosabb módja a tiszta alkohol enantiomerek elérésének. Hagyományosan az alkoholok kinetikus reszolválását enantioszelektív észterezési reakciókkal végzik, melyekhez szintetikus észterezőszereket használnak. A szintetikus acil-donorok alternatívái lehetnek a természetes olajok, melyek a növényekből szuperkritikus szén-dioxidos extrakcióval jó szelektivitással nyerhetők ki. Ilyen módon lehetőség nyílik a tiszta alkohol-enantiomerek környezetkímélőbb technológiával történő előállítására.
Munkám során modellreakcióként racém 1-feniletanol biokatalizált reszolválását vizsgáltam. A reakciókhoz katalizátorként immobilizált Candida antarctica lipáz B enzimet alkalmaztam. A kísérleteket n-hexánban, illetve a szerves oldószer elhagyásával oldószermentesen, továbbá szuperkritikus szén-dioixdban 10 MPa nyomáson és 40 °C hőmérsékleten végeztem. Észterező ágensként glicerin-triacetátot, glicerin-tributirátot és természetes olajokat (tökmag-, szója- és kukoricacsíra-olaj) használtam.
Az enantiomer-elválasztás tekintetében az észterezőszerek mindegyike hatékonynak bizonyult: 99%-os alkohol-enantiomerfelesleg volt elérhető légköri nyomáson. Az észterezőszereket nagy feleslegben alkalmaztam, ezáltal a reakció egyetlen limitáló komponense a szekunder alkohol volt, így a reakció kinetikai leírására a Michaelis-Menten modellt használtam. Az észterező ágens karbonsav-részének szénatomszáma hatással volt a reszolválási reakció sebességére, a legnagyobb maximális reakciósebességet glicerin-tributirát esetén kaptam.
A reakciót szuperkritikus szén-dioxidban is vizsgáltam glicerin-triacetát és kukoricacsíra-olaj észterezőszereket alkalmazva. Glicerin-triacetát esetén az alkohol enantiomertisztasága 85-99 % volt 80-99 % termelés mellett. A reakciók hatékonyságuk mellett jól ismételhetőnek bizonyultak, mely a reszolváló rendszer megbízhatóságát jellemzi. Kukoricacsíra-olajjal végezve az észterezést 93%-os konverzió mellett 87%-os alkohol enantiomerfelesleget értem el.
A reakciókörülmények optimalizálásával lehetőség nyílhat szuperkritikus szén-dioxid oldószert és természetes olaj észterezőszert alkalmazó reszolválási rendszerek megvalósítására, illetve a reakció lejátszódása után a nyomáscsökkentésen alapuló frakcionált termékelválasztásra.