| KATONA JÓZSEF Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA, 4. félév Dunaújvárosi Főiskola |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Kővári Attila főiskolai docens, DF

A tanulás hatékonyságának a figyelem vizsgálatán alapuló prognosztizálása

A dolgozatban ismertetett kutatás témája a tanulás hatékonyságának egy új mérési módszeren alapuló vizsgálatát mutatja be, mely egy saját fejlesztésű agy-számítógép interfész rendszer által kerül megvalósításra. Az agy-számítógép interfész az agyi bioelektromos jeleket EEG alapú módszerrel méri és kvantitatív EEG (QEEG) algoritmus által meghatározott frekvenciaspektrum analízis segítségével értékeli ki. A kiértékelés eredményeképpen kapott agyhullám erősségek felhasználásával következtetni lehet a vizsgálati személy mentális aktivitására, figyelmének nagyságára. Az Atkinson és Shiffrin többszörös-tár elméleti modellje alapján a figyelem a tanulás hatékonysága szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. A dolgozatban a kifejlesztett agy-számítógép interfész által szolgáltatott figyelem érték és a PEBL környezetben implementált, általánosan elfogadott figyelem és memorizálás vizsgálati tesztek kerülnek összehasonlításra és kiértékelésre, mely eredményekből kimutatható, hogy az agy-számítógép interfész által szolgáltatott figyelem érték és az egyes tesztek eredményei között markáns kapcsolat áll fenn. Ez alapján egy adott időintervallumra vonatkozóan a figyelem mért szintjéből közvetetten következtetni lehet a tanulás várható hatékonyságára. Érthető ezalatt például az óra kezdte, az adott órán belül a fontosabb ismeretek, az ismereteket kiegészítő vagy a megértést könnyítő tartalmi elemek órán belüli a hallgatóság figyelmi szintje alapján megválasztott mennyisége és egymásra épülése, valamint a fáradtságot jelző alacsonyabb figyelmi szint estén az óra időtartamának és a szünet időpontjának optimális megválasztása. A kifejlesztett agy-számítógép interfész rendszer felhasználásával összességében a tanulás/tanítás hatékonysága növelhető, optimalizálható.