| FERENCZY ANNA ZSÓFIA Gépészmérnöki szak BSc, 5. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | GEIER NORBERT Gépészmérnök MSc, 1. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |
| --- | --- |
| PINTÉR FRUZSINA Ipari termék- és Formatervező BSc, 5. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |

Témavezetők:

Gyurika István Gábor tanársegéd, BME GPK

Vidovics Balázs tanszéki mérnök, BME GPK

Kutrovácz Lajos tanszéki mérnök, BME GPK

Gránit munkalapok csoporttechnológia alapú konstrukciós és technológiai tervezése

Geometriailag és technológiailag hasonló alkatrészeket csoportokba foglalhatunk, legyártásukra csoporttechnológiát használhatunk. A csoporttechnológia alkalmazásával a kis- és középsorozatban forgácsolt alkatrészek technológiai tervezését a nagysorozatú gyártás jellemzőivel ruházzuk fel. Így költséghatékonyan előállítható kis- és középsorozatban gyártott alkatrészekhez is részletes gyártásterv (optimalizált technológiai paraméterekkel). A TDK munkánk elsődleges célja volt, hogy megvizsgáljuk a csoporttechnológiás módszerek alkalmazhatóságának előnyeit és korlátait természetes kövekből készült termékekre adaptálva. Jelenleg a fémek esetében alkalmazott csoporttechnológiás algoritmusokat gránit és márvány termékek esetében még nem alkalmazták. A csoporttechnológiás módszer alkalmazhatóságát egy gránit munkapult termékcsaládon teszteltük. A TDK munkánk első lépéseként konkurens termékelemzést hajtottunk végre, majd a kiértékelés után terveztünk egy gránit munkapult termékcsaládot, amit moduláris elemekkel, paraméteresen építettünk fel. A csoporttechnológiás módszerek alkalmazásához szükséges un. komplex alkatrészt megterveztük. A konstrukciós tervezésekhez SolidWorks 3D-s tervező szoftvert használtunk. Előállítottuk a komplex alkatrész részletes gyártási technológiáját a műveleti sorrendtervtől a műveleti utasításig, megírtuk a gyártását vezérlő paraméteres, moduláris felépítésű CNC programokat is. A forgácsolást vezérlő CNC programok FAGOR CNC8070 és NCT201 vezérlőre is elkészültek. A CNC programokat részint manuálisan, részint az Edgecam segítségével írtuk. Fejlesztettünk egy szoftvert C# nyelven, ami grafikusan segíti a CNC program változóinak feltöltését. Magyarázó ábrákkal, műszaki rajzokkal és egyéb praktikus kiegészítő funkciókkal láttuk el a szoftvert, hogy a CNC programgenerálás biztonságos, egyszerű, gyors és rugalmas legyen. Ezek után kiértékeltük a csoporttechnológiás módszer alkalmazhatóságát különböző munkapult konstrukciókon.

A TDK dolgozatunk eredményeképp elkészült egy esettanulmány, amely rámutat a csoporttechnológiás módszerek alkalmazásának létjogosultságára természetes kövekből készült termékek esetében.