| MADARÁSZ BENJÁMIN Gépészmérnöki MSc, 3. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | SZOBÁCSI RICHÁRD gépészmérnök MSc, 3. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |
| --- | --- |

Témavezető:

Erdősné Sélley Csilla tudományos segédmunkatárs, BME GPK

Ember modell fejlesztése 3D scan felhasználásával

A kitűzött cél egy olyan emberi testmodell megalkotása volt, amely végtagjainak beállít-hatósága jól megközelíti egy átlagos ember végtagjainak mozgatási lehetőségeit. További cél volt, hogy a modell arcszerkezete olyan minőségű legyen, hogy felismerhetően visszaadja a modell alanyául szolgáló személy arcát.
A projekt első lépése a megfelelő 3D szkenner kiválasztása volt. A Kinect 3D szkenner látószöge és felbontása is megfelelt a feladathoz, így a modellhez szükséges pontfelhőt ennek segítségével hoztuk létre.
A pontfelhők elkészítéséhez többszöri mintavételre volt szükség. Először megpróbáltunk mintát venni a teljes emberi testről, de ez a módszer nem vezetett elfogadható eredményre. Megoldásként azt találtuk ki, hogy a testet közelebbről, több részletben szkenneljük be. Külön pontfelhőt készítettünk a fejről, a felsőtestről és az altestről. Ezzel a technikával az alanyról vett minta részletessége is nagymértékben javult.
A pontfelhők alapvető korrekcióit és összeillesztését a K-Scan programmal végeztük. A pontfelhőből a szilárdtest modelleket a SolidWorks Mesh PrepWizard-ja segítségével hoztuk létre. A pontfelhők feldolgozása során meghatároztuk az orientációkat, globális egyszerűsíté-seket végeztünk, beállítottuk a felületi simítottságokat és kijavítottuk a felületi hibákat.
A következő lépés az elkészült modellek összekapcsolása volt. Ehhez először az elkészült szilárdtest modellek méretarányát kellett összehangolni úgy, hogy a mintavétel alanyául szol-gáló test paramétereivel megegyezzenek. A modellek kapcsolódási pontjai a legtöbb esetben gömbcsuklók, melyek bármekkora elfordíthatóságot megengednek a meghatározott interval-lumokon belül. A modell mozgástartományait antropometriai katalógusok segítségével hatá-roztuk meg.
Megvizsgáltuk az elkészült modell felhasználhatósági lehetőségeit, amely során különféle megjelenési módokat és animálási lehetőségeket próbáltunk ki. A projekt kezdetén kitűzött célok megvalósításával egy olyan virtuális terméket kaptunk, amely egyedi bemutatóeszköz-ként szolgálhat minden emberi felhasználásra tervezett termékhez és környezethez.