| MAKSA ÁGOSTON Energetika BSc, 5. félév Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | RUSKA DÁNIEL Villamos Energetika BSc, 7. félév Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar |
| --- | --- |
| VÁRHELYI ZSOLT Villamosenergetika BSc, 5. félév Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar |  |

Témavezetők:

Dr. Morva György egyetemi tanár, OE KVK

Nagy László intézeti mérnök, OE KVK

Ipari fogyasztásmérő szimulátor

IPARI FOGYASZTÁSMÉRŐ SZIMULÁTOR

Ruska Dániel, Várhelyi Zsolt, Ágoston
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, BSc. III/IV. évfolyam
Konzulens: Dr Morva György, tanár

A dolgozat témája az ipari fogyasztásmérő berendezés bekötésének gyakorlására, a szakemberek vizsgáztatására, hibák szimulálására majd ezek javítására szolgáló szimulátor bemutatása.

Az Ipari Mérő Szimulátor segítségével a villamossági szakemberek könnyedén elsajátíthatják a villamos fogyasztásmérő bekötését, és a különféle hibajelenségek diagnosztizálását és javítását. Számítógépes felület segítségével könnyedén, tetszőleges hibákat generálhatunk, melyeket gyakorlás illetve vizsgáztatás céljából, akár véletlenszerűen állíthatunk be a szimulátoron. Többféle hiba is kombinálható egy időben ezt a vizsgáztató vagy oktató állíthatja be a szoftver segítségével. Erre azért van szükség, mert az ipai fogyasztásmérés közvetett mérés, feszültség és áram váltókon keresztül történik, ezért sűrűn fordul elő huzalozási, bekötési hiba. Az eszköz a fogyasztásmérő típusát tekintve univerzálisan működik. Vizsgáztatás esetén a programban egy űrlapos kitöltési felületen megadhatók a vizsgázó adatai, majd erről formanyomtatványt készít.

Tehát a vizsgáztató vagy oktató beállít a szoftveren egy vagy több lehetséges hibát, a vizsgázó mérések és a fogyasztásmérő által szolgáltatott adatok alapján meghatározza a hibát. Ezt az előlapon lévő banándugós részen javítani tudja. Ha megtörtént a javítás könnyen ellenőrözhetik a fogyasztásmérő segítségével, valamint a szoftveren beállított hiba alapján.