| SZIKORA PÉTER Gépészmérnöki BSc, 9. félév Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Sipos Sándor mestertanár, OE BGK

Csuka Sándor intézeti mérnök, OE BGK

Környezetkímélő gyártás (Green Manufacturing) alkalmazása egzotikus anyagok forgácsolásakor

Az alkatrészgyártásban egyre nagyobb szerepet kapnak napjainkban a környezetkímélő gyártási folyamatok. Érthető tehát, hogy a gépgyártási eljárások jelentős részét kitevő forgácsolásnál is egyre több helyen vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a hagyományos hűtés-őblítés-kenést (HÖK) felváltsák a környezetet kevésbé szennyező módszerekkel. Ezzel a vállalatok egyszerre tesznek eleget az ökológiai szabályozásoknak/törvényeknek és a gyártási költségeik csökkentésének is.

Az egzotikus anyagminőségekhez tartoznak például az energia- és repülőgépiparban felhasznált korrózióálló acélok, nikkel és kobaltbázisú ötvözetek. Ezen anyagok fontos jellemzője, hogy rossz a hővezető képességük, ezért bármilyen forgácsoló műveletnél a szerszámnak forgácsolóképessége fenntartásához árasztásos jellegű hűtésre van szüksége. A kutatási téma fő célja, hogy a hagyományos hűtési módszert kiváltva, bizonyítsa a minimálkenés alkalmazásának versenyképességét. A mérésekhez használt száras marók még fejlesztés alatt állnak, ezért a vizsgálati eredmények fontos információkat jelenthetnek a szerszámgyártó fejlesztési részlegének is.

A dolgozat első része bemutatja a környezetkímélő hűtés-kenés előnyeit és részletezi a legelterjedtebb környezetbarát módszert, a minimálkenést. Részletezi a tesztek alapanyagául szolgáló egzotikus anyagokat és a felhasznált szerszámokat. Bemutatja a vizsgálat körülményeit, valamint a szerteágazó képességvizsgálatokhoz felhasznált berendezéseket.

A dolgozat fő fejezete a szerszámtesztek eredményeivel foglakozik. Különválasztva elemzi azokat az eredményeket, amelyeket a szakirodalom rövid időtávú vizsgálatoknak nevez (erőértékek és a felületi érdesség méréséből származó paraméterek). Ennek kapcsán különösen a nikkelbázisú szuperötvözeten (GTD-262) elvégzett tesztekkel foglalkozik, mivel ezen anyagminőség minimálkenéssel végzett sarokmarására még nem jelent meg hozzáférhető publikáció. A dolgozat a hosszú időtávú vizsgálatokkal foglalkozó részében a marók elhasználódásának jelenségeit foglalja össze, részletesen bemutatva és fényképfelvételekkel szemléltetve a kopás és a fellépő erőhatások összefüggéseit. Először olvashatunk konkrét összehasonlítást a szerszám éltartósságáról, mégpedig kétféle szerszámkonstrukció és kétféle hűtés-kenési módszer alkalmazása esetén.

A befejező rész a sikeresen végrehajtott vizsgálatok eredményeinek rövid összegzését, valamint a kutatási téma további feladatait is tartalmazza.