| GYŐRI ÁGNES Környezettan BSc, 3. félév Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Simon Edina egyetemi adjunktus, DE TTK

Dr. Tóthmérész Béla tanszékvezető egyetemi tanár, DE TTK

Legelőtavak vízkémiai állapotfelmérése vízkémiai paraméterek alapján

A LIFE11NAT/HU/000924 számú LIFE+ projektfő célja a pannon szikes sztyeppék és mocsarak szódás tavainak helyreállítása és ezeknek a legelőtavaknak a vízkémiai tipizálása a Hortobágyon. A vízkémiai vizsgálatok 16 projekt területen és 16 kontroll területen történnek. A vizsgálatok során a nyári aspektusban a projekt területről 10, míg a kontroll területről 8 mintavételi helyről tudtunk mintát venni. A mintavételi helyeken belül három mintavétel történt. A következő vízkémiai paramétereket vizsgáltuk a projekt és kontroll területeken kijelölt szikes tavak vízmintáiban: hidrogén-karbonátion, karbonát-ion, szulfátion, kloridion nátriumion, káliumion, magnéziumion, kalciumion, orto-foszfát, nitrit, nitrát, ammóniumion-koncentráció, lebegőanyag, klorofill-a és kémiai oxigén igény tartalom. A klorofill-a és a nitrát tartalom tekintetében szignifikáns különbséget tapasztaltunk a projekt és a kontroll területek között. A 8 főion tartalmat tekintve Na, Cl>HCO3 dominancia jellemző a vizsgált szikes tavakban. Összességében megállapíthatjuk, hogy a szikes tavak kiterjedése és vizének összetétele évszakos dinamikát mutat, ezért a szikes tavakon végzett kutatásokhoz szükséges az évszakos dinamikai változások ismerete, ezért a jövőbeli vizsgálatoknál az szezonális hatást is figyelem kell venni.