| VARGA TAMÁS ANTAL gépészmérnöki BSc, 5. félév Debreceni Egyetem Műszaki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Mankovits Tamás főiskolai docens, DE MK

Dr. Kocsis Imre főiskolai tanár, DE MK

Fémhabok anyagvizsgálata és modellezése

Napjaink mérnöki kutatásainak egyik nagy kihívása egy hatékony 3D modellező eljárás és végeselem szimuláció kifejlesztése a fémhabokra vonatkozóan. Egy 3D CAD modell létrehozása már önmagában is komoly mérnöki feladat, különösen a fémhab összetett geometriája miatt. Ezek működőképes végeselem szimulációja még mindig a kutatások középpontjában áll.
A fémhabok viszonylag új és korszerű anyagok, melyeknek magas a tömegükhöz viszonyított térfogata, jó hő- és hangszigetelő, valamint kitűnő energiaelnyelő képességgel rendelkeznek, melynek révén számos felhasználási területen jól alkalmazhatóak. Ennek következtében egyre szélesebb területen alkalmazzák őket szerkezeti elemként, autóalkatrészként, hang- és rezgés elnyelő alkatrészként, vagy akár orvosi implantátumként. A fémhabok mechanikai tulajdonságait alapvetően három fő tényező befolyásolja, nevezetesen az alapanyag jellemzői, a szilárd fázis relatív sűrűsége és a térbeli eloszlása, azaz a fémhab struktúrája (cella eloszlás, a cellák alakja).
Bár a fémhabok nagyon népszerűek, de ezek tulajdonságai még mindig nem kellőképpen ismertek. Ez főleg a szerkezetük sztochasztikus természete miatt van. Az utóbbi években számos kutató foglalkozott a fémhabok végeselem szimulációjával, több-kevesebb sikerrel, de ez még mindig a legnagyobb kihívások egyike.
Egy zárt cellás fémhab anyagösszetételét és geometriáját (struktúráját) tanulmányoztuk különböző vizsgálati módszerekkel. Statisztikai módszerekkel elemeztük a próbatesteket, mikroszkópos, röntgenes vizsgálatokat és térfogatelemzést végeztünk a vonatkozó szabványoknak megfelelően. A projekt ezen részének az volt a célja, hogy a fémhab szerkezetről információkat gyűjtsünk, valamint a vizsgált fémhab próbatestek homogenitását, illetve inhomogenitását meghatározzuk.
A végeselem szimulációkhoz meghatároztuk az alapanyag fizikai és mechanikai tulajdonságait és anyagösszetételét, melyet összevetettünk a kereskedelmi és irodalmi adatokkal.
A fémhabból kivágott próbatesteket a geometriai paraméterek alapján osztályoztuk.
Kvantitatív képelemzést is végeztünk, amely részletes információt ad a fémhab szerkezetéről. A térfogat arányokat területelemzéssel és vonalelemzéssel is meghatároztuk, mely módszerek eredményeit összehasonlítottuk.