| VIGCHERT GÁBOR Okleveles élelmiszermérnök MSc, 4. félév Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. László Zsuzsanna egyetemi docens, SZTE MK

Cukoripari szennyvíz ózonnal történő előkezelése és mikroszűrése

TDK munkám során cukoripari szennyvíz ózonos kezelését és mikroszűrését végeztem el, és vizsgáltam, hogy az ózonos előkezelés hogyan befolyásolja a membránszűrési paramétereket, mint a fluxus, a membránellenállás és a membrán visszatartási értékei. A munka során mértem a szennyvíz ózon elnyelését és megvizsgáltam az ózonos kezelés hatását a szűrhetőségre, membrán eltömődésére.

A kísérletek során megvizsgáltam, hogy milyen a cukorgyári szennyvíz szűrhetősége, illetve a kémiai oxigénigénye a szennyvíz előkezelése nélkül, ózonos előkezeléssel, illetve a pH beállítása után ózonos előkezeléssel és anélkül. A permeátum fluxusok esetében a legnagyobb fluxusokat és legnagyobb sűrítési arányt az ózonnal és Ca(OH)2-dal előkezelt szennyvíz szűrése során tapasztaltam. A csak ózonnal előkezelt mérés eredményezte a legkisebb fluxusokat a gélréteg ellenállás szignifikáns növekedése miatt. A Ca(OH)2 adagolása önmagában is eredményez fluxus növekedést.

A szűrési ellenállások vizsgálatánál a membrán saját ellenállása (RM) és a pórusokban fellépő eltömődés (RF) nem volt jelentős, bár a Ca(OH)2-os kezelés kismértékben növeli az eltömődési ellenállást. Jelentős változást a gélréteg ellenállás (RG) növekedése képvisel, melyet az ózonozás okoz. Ugyanakkor a Ca(OH)2 csökkenti a gélréteg-ellenállást, ami magyarázhatja a Ca(OH)2-dal előkezelt szennyvizek esetében tapasztalt magasabb fluxusokat.

Eredményeim azt mutatták, hogy az adagolt Ca(OH)2 és az ózonos kezelés hatására nagyobb fluxusok és nagyobb sűrítési arány érhető el a szennyvíz szűrése során. Különböző mérési paraméterek alkalmazása mellett a mérések igazolták, hogy Ca(OH)2 hozzáadásával és ózonozással intenzifikálható a mikroszűrés művelete.