| ACKERMANN ÁDÁM adam.ackermann98@gmail.com építészmérnöki Osztatlan, 7. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Gáspár Orsolya adjunktus, BME ÉPK

Minimálisan merev térbeli szabályos négyzetrácsok generálása

Dolgozatomban csuklós rúdszerkezetek egy speciális típusának, a minimálisan
merev szabályos térbeli négyzetrácsoknak a generálásával foglalkozom. A térrácsot a kockák
lapjainak síkjába eső, merev diagonál rudakkal merevítem, a diagonálok nem fognak át több
lapot. Minimálisan merevnek akkor nevezem a szerkezetet, ha bármely rúd elvétele a
szerkezet merevségének elvesztését eredményezi. Az ilyen szerkezetek merevségének
szükséges feltétele (az ún. rúdszámszabály alapján [Maxwell, 1864]) ismert, amivel a
merevítőrudak minimális száma könnyen meghatározható. Ez a feltétel azonban nem
elégséges Recski, 1988], a szerkezet merevsége a diagonálok elrendezésétől is függ. Síkbeli
esetben a Bolker-Crapo tétel [Bolker-Crapo 1977] egyszerűen átlátható elégséges feltételt
szab a diagonálok megfelelő elrendezésére, hasonlóan szemléletes megoldás azonban a térbeli
esetben nem ismert.

Kutatásom célja egy olyan algoritmus létrehozása, amely a felhasználó által
meghatározott befoglaló geometriájú négyzetes térrácsra generál minimálisan merev
variációkat. Az algoritmus additív logika mentén épül fel, minden lépésben minimálisan
merev szerkezeteket állít elő. Ezen a módon sokféle variáció létrehozható, ami így nagy
választási lehetőséget és alkotói szabadságot biztosít a felhasználó számára. A dolgozatban
kitérek az így generálható esetek korlátjaira, valamint ismertetem a térbeli
négyzetrács merevségének tanulmányozására épített makettem kialakítását,
alkalmazhatóságát.

1. Bolker, E. D., & Crapo, H. (1977). How to brace a one-story building. Environment and Planning B: Planning and Design, 4(2), 125-152.

2. Maxwell, J. C. (1864). L. on the calculation of the equilibrium and stiffness of frames. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 27(182), 294-299.

3. Recski, A. (1988). Bracing cubic grids—a necessary condition. Discrete Mathematics, 73(1-2), 199-206.