| KULCSÁR MÁTÉ kulcsar.mate23@gmail.com közlekedésmérnöki MSc, 4. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Földes Dávid tudományos munkatárs, BME KJK

Autonóm járműves elővárosi mobilitási szolgáltatás közúti forgalomra és környezetre gyakorolt hatásainak becslése

A kutatásom során egy autonóm járműves mobilitási szolgáltatáshoz változatelemzésen alapuló hatáselemző módszertant dolgoztam ki. A mobilitási szolgáltatás egy elektromos autonóm járműveken alapuló szállítási szolgáltatás, ahol az autonóm mikro járművek a közös szakaszokon, jellemzően városok között, egy tréleren utaznak; fő alkalmazási terület: agglomerációs ingázó forgalom. Irodalomkutatást végeztem a témában, feltártam az autonóm elektromos járművek várt hatásait a környezetre, a társadalomra, a gazdaságra és a közlekedésre. A dolgozat főbb eredménye egy változatelemző hatásvizsgálat, amelynek eredménye az ún. jósági fok. A jósági fok megadja a mobilitási szolgáltatás bevezetésének összhatását. Alkalmaztam a változatelemző hatásvizsgálatot Budakalász és Budapest közötti ingázó forgalomra. A mobilitási szolgáltatást a váltási hajlandóság és az elektromos járművek aránya, a szolgáltatás típusa és a tréler telítettsége szerinti változatok alapján vizsgáltam. Minden változatra meghatároztam a mobilitási szolgáltatás hatását leíró főbb paraméterek (pl. időtartam, CO2 kibocsátás) értékét.
A számítási eredmények alapján alacsony váltási hajlandóság és elektromos jármű arány, valamint háztól-házig szolgáltatás esetén a jósági fok értéke alacsony. A többlet ingázási idő rontja a jósági fok értékét amellett, hogy a többi területen sincsen jelentős változás. A váltási hajlandóság értékének növekedésével és az elektromos járművek 100%-os arányával, továbbá a nagykapacitású közforgalmú közlekedési eszközre ráhordó szolgáltatás esetén a jósági fok értéke drasztikusan növekszik. 50%-os váltási hajlandóság esetén a mobilitási szolgáltatással a napi ingázás során összesen megtett járműkilométer 45%-kal, a CO2 kibocsátás 46%-kal és az üzemanyag-fogyasztás 48%-kal csökkenthető. Ha a mobilitási szolgáltatás iránt 100%-os a váltási hajlandóság, akkor az összesen megtett járműkilométer 90%-kal, a CO2 kibocsátás 92,5%-kal, míg az üzemanyag-fogyasztás 96,1%-kal csökkenthető, mivel a mobilitási szolgáltatás 100%-ban kiváltja a jelenlegi főként hagyományos meghajtású egyéni személygépjárműves ingázást és csak fenntartható, elektromos közlekedéssel üzemel.